- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：托克逊黑山通盖煤田火区、托克逊黑山通盖区域初生煤田火区灭火工程

建设单位：托克逊县风城矿业投资有限公司

编制日期：         2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	27

五、主要生态环境保护措施	34

六、生态环境保护措施监督检查清单	44

七、结论	45

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 托克逊黑山通盖煤田火区、托克逊黑山通盖区域初生煤田火区灭火工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06_其他煤炭采选069_矿区修复治理工程(含煤矿火烧区治理工程） | 用地（用海）面积（平方米）/长度（千米） | 治理面积：727626平方米 取土场：350000平方米 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 是否开工建设 | R否 £是 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 灭火工程属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第一类 鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用_2.生态环境修复和资源利用：矿山生态环境修复工程”。因此，本工程建设符合国家产业政策要求。 2.与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）符合性分析 （1）空间布局约束 禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发。严禁新建自治区《禁止、控制和限制危险化学品目录》中淘汰类、禁止类危险化学品化工项目。严格执行生态保护红线、永久基本农田管控要求，禁止新(改、扩)建化工项目违规占用生态保护红线和永久基本农田。严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 本项目及周围无水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区；不涉及生态保护红线、永久基本农田；不属于高耗水、高污染的行业。 （2）污染物排放管控 新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。促进大气污染物与温室气体协同控制。实施污染物和温室气体协同控制，实现减污降碳协同效应。推动能源、钢铁、建材、有色、电力、化工等重点领域技术升级，控制工业过程温室气体排放，推动工业领域绿色低碳发展。 本项目为灾害治理工程，符合产业政策、行业环境准入管控要求；本项目火区治理完成后将减少大量温室气体排放，实现减污降碳协同效应；并且本项目采取合理有效的废气、废水、固废等防治措施，对周围环境污染较小。 （3）环境风险防控 加强环境风险预警防控。强化生态环境应急管理。实施企业突发生态环境应急预案电子化备案，完成县级以上政府突发环境事件应急预案修编。完善区域和企业应急处置物资储备系统，结合新疆各地特征污染物的特性，加强应急物资储备及应急物资信息化建设，掌握社会应急物资储备动态信息，妥善应对各类突发生态环境事件。加强应急监测装备配置，定期开展应急演练，增强实战能力。 企业应加强突发环境事件应急处理能力、提升应急响应水平，加强监测预警、协同处置等工作。加强轻、中度污染天气管控。排查整治环境安全隐患。 （4）资源利用要求 加大城镇污水再生利用工程建设力度，推进区域再生水循环利用。鼓励使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉炉窑燃料用煤。深入推进碳达峰碳中和行动。推动能源清洁低碳转型加强能耗“双控”管理，优化能源消费结构。新增原料用能不纳入能源消费总量控制。持续推进散煤整治。 本项目废水进行处理回用，无污水外排；不使用燃煤锅炉；同时火区治理也是节约资源的一种方式，可大大减少碳排放，推进碳达峰、碳中和行动。 本项目为煤矿火区灾害治理工程，符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新政发〔2024〕157号）中的要求。 3.与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析 本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析如下： 表 2 本项目与《新疆维吾尔自治区环境保护条例》符合性分析表 文件要求; 项目情况; 符合性. 建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。建设单位应当在开工建设前向有审批权的环境保护主管部门报批建设项目环境影响评价报告书、报告表。; 本项目按照文件要求，进行了环境影响评价，编制本环评报告表。; 符合. 在自治区行政区域内严格控制引进高排放、高污染、高耗能项目，禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。; 本项目不属于高排放、高污染、高耗能项目; 符合. 各级人民政府应当优先保护饮用水水源，加强重点流域、区域、近岸水域水污染防治和湖泊生态环境保护，严格控制缺水地区、水污染严重区域和敏感区域高耗水、高污染行业发展，改善水环境质量。; 本项目不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。; 本项目不涉及以上区域。; 符合. 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当依法取得排污许可证。; 本项目不涉及排污许可证办理。; 符合. 企业事业单位应当依法制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和其他相关部门备案，并定期进行演练。发生突发环境事件的，应当立即启动应急预案，采取应急措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向所在地县级人民政府及其环境保护、安全生产监督等有关部门报告。; 本工程由建设单位依法制定编制环境事件应急预案，报环保主管部门备案，且定期进行演练。; 符合. 4.与《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》的符合性分析 本项目为矿山综合灾害治理工程，本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。项目建设符合《新疆维吾尔自治区环境保护“十四五”规划》相关要求。 5.与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的符合性分析 本项目不在生态功能保护区和自然保护区，不属于地质灾害易发区河水土流失严重区域，不属于《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中的限制类项目。 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中“废弃地复垦”要求中提出：“矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对露天坑、废石场、尾矿库、矸石山等永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡；废石场、尾矿库、矸石山等固废堆场服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等；鼓励推广采用覆岩离层注浆，利用尾矿、废石充填采空区等技术，减轻采空区上覆岩层塌陷”。本项目治理区边坡和排土场采取了边坡稳定化措施，并安装边坡稳定检测仪，可有效防止水土流失和滑坡；治理区和排土场在封场后进行复垦，本项目复垦目标为恢复堆场原有地貌及生态系统。 6.与《矿山地质环境保护规定》（2019修订）和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》、的符合性分析 ## 根据《矿山地质环境保护规定》（2019修订）中规定：“以槽探、坑探方式勘查矿产资源，探矿权人在矿产资源勘查活动结束后未申请采矿权的，应当采取相应的治理恢复措施，对其勘查矿产资源遗留的钻孔、探井、探槽、巷道进行回填、封闭，对形成的危岩、危坡等进行治理恢复，消除安全隐患。”本工程属于矿山综合灾害治理工程，本项目的实施符合《矿山地质环境保护规定》（2019修订）中相关规定。 ## 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》中规定： ## “禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。坚持"预防为主、防治结合、过程控制"的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调;恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。”本项目为煤矿矿山综合灾害治理项目，项目用地范围不在上述各类禁止区内，项目在实施过程中采取了有效预防和保护措施，项目的实施有利于环境保护及资源保护。本工程符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》中的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 四周环境概况：本项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等重要生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、重要湿地等特殊生态敏感区，5千米范围内无地表水体，也无集中居民区。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.治理区情况 （1）治理区概况 根据新疆煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023年12月编制提交的《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区详细勘查报告》： “托克逊黑山通盖”煤田火区和“托克逊黑山通盖区域”初生煤田火区均位于采坑内，采坑东西约长2.72千米，南北宽约0.13千米～0.31千米，面积为710826平米。采坑内北帮煤层底板残煤自燃形成3处火区，总面积为31694平米。采坑内其余区域存在裸露煤层，即初生煤田火区。 火区地层为南倾的单斜地层，倾角45°～60°。火区主要燃烧煤层为上部的13-2号煤层、13-1号煤层和下部的14号煤层，平均厚度分别为8.71米、16.23米和2.73米。燃烧最高温度大于650℃，均为地表露头燃烧。年损失煤炭资源储量为84547吨。 除火区和初生火区外，还存在边坡垮塌区和高温矸石堆。其中采坑北帮边坡存在2处边坡垮塌区，总面积为39404平米；在采坑外的北部和采坑内东部存在2处高温矸石堆，总面为23415平米。 （2）治理区面积 本项目火区面积为：1#子火区长约205米左右，宽20米～50米不等，面积6708平米，2#子火区长约550米，宽30米～70米不等，面积22021平米，3#子火区长约150米左右，宽约19米～23米不等，面积2965平米。1号边坡垮塌区宽度约为30米，长度约为500米，面积11141平米；2号边坡垮塌区宽度约为26米 ~78米，长度约为830米，面积28263平米；1号高温矸石堆宽度约为30米 ~50米，长度约为195米，面积6615平米；2号高温矸石堆宽度约为38米 ~76米，长度约为280米，面积16800平米。综合物探、测温及钻探成果最终圈定火区面积31694平米，治理区面积727626平米。 2.项目组成 本工程组成内容见表5。 表5 本工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 治理区; 综合治理区地表面积727626平方米。依据确定的火区范围，计算出治理过程剥离工程量为23.86万立方米；覆盖工程量为27.6万立方米；注水工程量（含降尘用水）41211立方米；供水管路2×800米；布设观测孔26个，共39米。. 排土场; 本项目外排土场选择在火区南部，工程地质稳固可靠，外排土场最终排弃高度4米。本项目排土场排土条件较好，排土运距近，能够满足治理工程外排需求。. 注水工程; 火区开展灭火施工前，先进行地面注水施工。可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后利用人工鱼鳞坑注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业，注水工程量41211立方米。. 剥离工程; 剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，并改造深部火区上部的地形条件，为覆土工程创造一个合适的施工场地，剥离区域内应自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10米，台阶间设置一组10米宽的安全平盘。台阶坡面角根据现状控制在45~65°之间，最终帮坡角角度30°以内，剥离工程量23.86万立方米。. 辅助工程; 覆土工程; 黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。在火区北两侧圈定2块土源地，西侧为1号土源地，东侧为2号土源地。主要由第四系黄土夹杂砂土的混合物组成，松散无胶结。厚度约13~28米，平均厚度21.5米，是良好的灭火工程覆盖用土，可满足灭火工程需要。本次工程覆土量约为27.6万立方米。. 简易公路; 火区范围内原有遗留的多条简易公路纵横分布在火区内外。火区内简易道路基本为双车道四级公路，砂石路面，现状条件下基本无车辆行驶。火区内外部交通运输条件较为便利。. 供水系统; 1号水源面积16120平米，2号水源面积5305平米，主要由降雨汇聚而成，积水深度0-3.5米，平均深度2米，估算储水量为4.3万立方米，可满足本项目灭火用水需求，生活用水依靠水车拉运。. 输电系统; 站内变压器容量为1×50MVA（规划容量为2×63MVA），采用双回110kV电源供电，两回电源分别引自红岭110kV变电站和阿拉沟220kV变电站的110kV侧，站内设110kV、35kV和10kV三个电压等级，三侧均采用单母线分段接线，电力供应可靠，满足后期灭火施工的需要。. 环保工程; 废气; 定时洒水抑尘、运输车辆减速行驶、土料运输途中要加盖篷布、场地设简易围堰遮挡等。. 废水; 本项目施工废水经收集后运至防渗沉淀池处理，处理后全部回用于施工生产用水、场地道路洒水等；施工期间产生的生活污水依托火区西侧公司的生活污水处理站处置（污水委托处理合同见附件）。. 噪声; 使用低噪声设备。. 固废; 施工人员产生的生活垃圾集中收集，定期拉运至生活垃圾填埋场。岩土剥离物堆存于外排土场。施工机械维修过程中产生的废机油暂存于生活区旁边机修场地内的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。. 生态; 火区及周边主要为荒漠戈壁区，地表生长有稀疏的草本植物，工程施工结束后应因地制宜，在治理区块的覆盖面、排土场及土源区进行平整，对区域植被自然恢复有一定程度的帮助。. 依托工程; 生活区; 生活设施利用火区北侧已有的生活区。. 本工程各主要工程量见表6： 表6 综合治理工程量汇总表 序号; 工程项目; 单位; 工程量; 备注. 1; 剥离工程; 立方米; 238600. 2; 覆盖工程; 立方米; 276000. 5; 注水工程; 立方米; 41211. 6; 简易道路; 米; /; 结合现有道路路况、灭火施工工期及建设投资等条件，现有道路基本可满足火区运输需要. 3.项目现状及依托情况 根据《新疆维吾尔自治区第五次煤田火区普查报告》：通盖火区为露天采掘形成的火区，火区位于采坑内面积为11000平米；采坑内遗留残煤即初生煤田火区，面积为710826平米。二者为包含关系。 2023年6月，吐鲁番市人民政府办公室发布了“关于印发《吐鲁番市煤田火区灭火治理工作实施方案》的通知”（吐政办〔2023〕27号），进一步明确“托克逊黑山通盖”煤田火区和“托克逊黑山通盖区域”初生煤田火区 2023年12月，新疆煤田地质局一五六煤田地质勘探队编制提交了《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区详细勘查报告》。2024年1月，吐鲁番市人民政府出具“关于同意《新疆托克逊县黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区详细勘查报告》的批复”（吐政函〔2024〕14号），可作为下一步编制灭火工程初步设计和治理工作的依据。 根据新疆煤田地质局一五六煤田地质勘探队2023年12月编制提交的《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区详细勘查报告》。 2024年3月，由新疆煤炭设计研究院有限责任公司依据《煤田火灾灭火规范》、火区详细勘查报告并结合矿区总体规划，编制完成了《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区灭火工程初步设计（代可研）》。 2024年4月7日，托克逊县应急管理局会同各相关部门，组织专家，对《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区灭火工程初步设计（代可研）》进行了评审，我院根据评审意见对该设计进行了修改完善。 2024年5月22日，吐鲁番市应急管理局会同各相关部门，组织专家，对《新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区灭火工程初步设计（代可研）》进行了评审，我院根据评审意见对该设计进行了修改完善。2024年9月11日，吐鲁番市人民政府出具了“关于同意《托克逊黑山通盖煤田火区、托克逊黑山通盖区域初生煤田火区灭火工程初步设计（代可研）说明书》的批复”（吐政函〔2024〕202号）。 本项目生活区依托煤矿施工生产生活区，位于治理区北侧，可以满足灭火工程期间的生活保障。 火区生活污水处理依托附近公司的生活污水处理站，位于火区西侧，处理后出水由生活污水处理站进行综合利用；施工废水通过收集沉淀后，回用于道路洒水及灭火用水。项目区内设有生活垃圾收集站，生活垃圾集中收集后定期运至托克逊县生活垃圾填埋场进行统一处理；施工生产生活区旁设有机修车间，并配套有危险废物暂存间，本次工程施工机械小修、保养等可直接利用机修车间；维修及保养产生的废机油暂存至机修车间内的危废暂存间，定期交由有危废处理资质的单位进行处置。 |
| 总平面及现场布置 | 根据工程实施方案资料，治理区共有3个子火区，面积一共31694平米；2个边坡塌陷区，面积为39404平米；2个高温矸石堆，面积23415平米；不包含重叠部分，治理区面积共727626平米。共圈定2处土源地，均位于治理区北侧；堆放剥离物的外排土场位于治理区南侧；灭火用水取自采坑内2处积水；根据地势布置，现有道路基本可满足火区运输需要。 |
| 施工方案 | 一、灾害治理工程方案选择 现阶段国内外煤田火区主要采用地表黄土覆盖、钻探注水、注浆、剥离挖除火源、惰性气体充填及综合灭火方法等。 1.地表黄土覆盖灭火方法 地表黄土覆盖灭火方法是利用黄土充填覆盖火区地表裂缝、塌陷坑、废弃老窑等，使火区达到封闭状态，断绝火区通风供氧通道，致使火区火情缓慢窒息熄灭。其特点是施工工期短、施工后火区地貌容易快速恢复，但由于火源及蓄热不能在短时间内消除，火区灭火必须经过较长时间。 2.钻探、注水、注浆灭火方法 通过火区地表裂隙、塌陷及地表打钻孔向火区内注水或灌注黄泥浆（阻燃胶体、固体充填材料），降低燃烧体温度，隔绝、阻止煤层进一步燃烧，从而熄灭火区。其特点是不受火区面积、深度等条件限制，施工灵活，效果较好。 3.剥离挖除火源灭火方法 首先对火源体进行注水降温，自上而下分台阶剥离，直至挖除火源，特点是灭火效果彻底，但工程量较大，投资高。该方法仅适用于火源体埋藏浅、面积较小，且火区燃烧速度较慢的火区。 4.综合灭火方法 根据火区现状及灭火条件采用地表剥离、黄土覆盖、钻探、注水、注浆、挖除浅部火源等多种灭火工艺相结合的综合性灭火方法，具有灵活性高、易控制、经济合理及安全可靠等特点。此方法为国内外广泛采用的煤田灭火方法。 以上各种治理方法技术上优缺点及经济、安全方面对比详见表7。 表7 灾害治理方法分析比较 灭火方法; 优点; 缺点. 剥离挖除火源 灭火方法; 1．火区治理彻底。; - 火区面积大，燃烧深度深，剥离工程量大，产生大量剥离物需要开阔场地堆积。 - 火区内以次坚岩石为主，投资较大。 - 大量剥离挖除火源体，施工期间对地表破坏较大，后期地表恢复成本高。. 钻探注水、注浆 灭火方法; 1．不受火区面积、深度等条件限制。 2．施工灵活，操作性强。 3．施工期间对周围环境影响较小。; - 火区燃烧剧烈，地形复杂，不易施工注水、灌浆钻孔。 - 适用于矿井火灾，不适用煤田火灾。. 地表黄土覆盖 灭火方法; 1.灭火工艺简单，施工灵活，火区治理后地表地貌恢复效果较好。; 1．火区地表裂隙发育，采用黄土覆盖灭火方法，不易完全断绝火区通风供氧通道，灭火效果不佳。 2．火区采用黄土覆盖灭火方法，火区治理需要较长时间，对资源损失较大。. 综合灭火方法; - 技术成熟，不易复燃。 - 采用多种灭火工艺，根据火区条件进行选择，具有以上灭火方法的优点。 - 适用于各种复杂条件的煤田火灾。 - 投资相对较低。; - 采用灭火工艺较多，需灭火工程设施设备种类较多，同时需要专业能力较强的技术管理人员对火区工程统一调度。 - 大量注水、注浆影响井工煤矿开采，增加安全隐患。. 根据通盖火区特点，主要为采坑内裸露煤层自燃引起的火区，火区燃烧深度较浅；采坑内有裸露煤层有自燃发火风险；采坑边坡存在边坡垮塌区，有地质灾害风险；火区周边有高温矸石堆。 火区整体燃烧状况较简单，多数为地表火，燃烧深度较浅，且部分高温区位于北帮边坡上，在对边坡进行削坡降阶的同时，即挖除了火源体，因此，基于上述火区燃烧状况、特点和外部条件，结合各种灭火方法的优缺点，及相似火区治理经验，本次设计确定新疆托克逊黑山通盖区域初生煤田火区及新疆托克逊黑山通盖煤田火区分区域分类型进行治理： 火区采用地面注水、剥离平整及黄土覆盖综合灭火方法（边坡区域需要剥离台阶形成作业平台）；采坑内遗留煤层露头采用覆盖治理方法；采坑边坡垮塌区采用削坡降阶及黄土覆盖的治理方法；高温矸石堆采用地表注水降温、适当覆盖黄土的治理方法。 二、各块段治理方法 根据火区块段的划分，共划分4种类型进行治理，治理方法详述如下： 1.火区 采坑内北帮煤层底板残煤自燃形成3处火区，总面积为31694平米。 对于该区域的治理方法，采用地面注水、剥离平整及黄土覆盖综合灭火方法（边坡区域需要剥离台阶形成作业平台），开展灭火工程时，注水工程尽量降低单位燃烧体体积降温用水消耗量，最后再进行黄土覆盖，黄土覆盖厚度1.5米。 该区域治理目标以达到彻底熄灭为总目标，工艺重点为地表注水降温、剥离平整及黄土覆盖。 2.采坑 采坑东西约长2.72千米，南北宽约0.13千米～0.31千米，面积为710826平米。 对于该区域的治理方法，采坑底部煤层露头处，采用黄土覆盖的治理方法，黄土覆盖厚度1.5米。 该区域治理目标为防止煤层自燃，产生新的火区为总目标，工艺重点为黄土覆盖。 3.边坡垮塌区 采坑北帮边坡存在2处边坡垮塌区，总面积为39404平米。 对于该区域的治理方法，采坑边坡采用削坡降阶的治理方法，该区域内有煤层露头位置黄土覆盖厚度1.5米，其余区域不进行覆盖。 该区域治理目标为防止次生地质灾害，防止煤层自燃，产生新的火区为总目标，工艺重点为削坡降阶和覆盖。 4.高温矸石堆 在采坑外的北部和采坑内东部存在2处高温矸石堆，总面为23415平米。 对于该区域的治理方法，仅采取地表注水降温，熄灭燃烧体，适当覆盖黄土，防止复燃。在开展灭火工程时，注水工程尽量降低单位燃烧体体积降温用水消耗量。 该区域治理目标以达到彻底熄灭为总目标，工艺重点为地表注水降温。 由于现有矸石堆南界距离采坑北帮地表界在30m~40m的距离内，存在一定程度的压帮现象，在注水及覆盖的过程中，易造成采坑北部形成滑坡风险，因此，建议先期开展边坡稳定性专项研究工作，以保证边坡稳定。施工组织时，优先施工其他区域，高温矸石堆最后进行治理。高温矸石堆治理时，需间歇注水，缓慢降温，防止过渡注水降低边坡稳定性，最后进行适当覆盖。治理过程中，需加强边坡监测和人工巡查。 三、灾害治理工程实施的工序： 灭火工艺主要包括剥离、注水和覆盖等。 1.地面注水施工 对火区地表高温区注水，扑灭地面明火，降低地面温度，为机械设备能在安全温度范围内机械施工作业奠定基础。 注水施工即地面注水施工，地面注水目的是扑灭地表明火和降低地面温度，以确保钻探施工和剥离施工的安全实施。因此，该火区开展灭火施工前，首先向火区地面注水。开始可利用地表裂隙、塌陷坑注水，之后可利用人工鱼鳞坑注水，在火区地表温度降到要求温度以下后，实施火区机械剥离平整作业。 火区注水工程实施时，先对火区周边的高温裂隙注水。在注水过程中，应不断变动注水位置，使水充分汽化。当温度将达到《煤田火灾灭火规范》的要求后，逐步向火区中间推进。 根据火区详勘报告调查，勘查区周边无其他固定水源。仅火区采坑内共有2处积水，具体情况如下： 火区东部有两处采坑坑底积水，Ⅰ号水源面积16120平米，Ⅱ号水源面积5305平米，采坑形成时间是2015年以后，主要由降雨汇聚而成，经过实地测量，积水深度0~3.5米，平均深度2米，估算储水量为4.3万立方米，补给水源主要为降水、地表潜水汇集，预计补给量为1.6万立方米/年。Ⅰ、Ⅱ号水源地合计估算储水量为：4.3万立方米。可以满足火区灭火治理需要。因此选定Ⅰ、Ⅱ水源地为本次火区勘查首选水源地。 2.剥离平整施工 由推土机、挖掘机相互配合进行火区地表剥离平整工作，填充塌陷坑、裂隙及浅部空区（燃烧形成的空区）以形成工作面。 剥离平整是灭火施工最重要和基础的一道工艺，是为了剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，并改造深部火区上部的地形条件，覆土工程创造一个合适的施工场地。 本项目先对火区进行剥离，剥除火区浅部露头火源及部分煤层顶板烧变岩，待该工序完成后再覆土密闭火区，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃。本项目确定的灭火方法，1号火区西部不进行剥离。1号火区东部、2号火区、3号火区及边坡垮塌区均位于已有采坑北帮，因此，采用阶梯式剥离。但北帮存在私挖盗采遗留的高陡边坡，为消除灭火施工的安全隐患，仅对上述区域存在安全隐患台阶进行消坡降阶处理，不进行大规模剥离。 （1）剥离范围为及深度 确定火区剥离范围的因素：火区详查报告提供的火区的范围、深度、边界等、依据地质条件、破碎岩性及各帮存在时间所确定的治理挖除最终边坡角、剥离范围不得超过煤矿边界，不得破坏边界煤柱。 详细勘查报告圈定了三处火区，分别为：1号火区、2号火区、3号火区。1号火区西部最大燃烧深度在5.65米，长度约120米。1号火区东部及2号火区、3号火区燃烧体基本分布在北帮。因此本次设计对采坑边帮燃烧区及一些高陡边坡区域进行削坡处理。 （2）边坡稳定性 火区地处天山中段的山间谷地（俗称通沟），。东西较开阔。地势北高南低，西部略高于东部。最低海拔2125米，最高海拔2343米。区内冲沟一般呈东西走向，沟谷常年干涸，只有降暴雨时才出现短暂洪流。火区因以往私挖盗采形成一处露天采坑，煤层大面积出露，直接接触空气，多处发生自燃，为地表煤层露头自燃引发的火区。明火点主要分布在采坑边帮。 本次边坡稳定性验算采用经验法类比相近矿山，治理后边坡高度40米~50米，最终帮坡角27°~30°，边坡稳定系数大于1.2。火区现有四个帮的帮坡角均在30°以内，现有采坑最大深度为50米，在45线左右，现状条件下边坡基本稳定。但火区北侧现有排土场南界距离北帮地表界在30~40米的距离内，排土场存在一定程度的压帮现象，建议建设单位施工前应先期开展边坡稳定性专项研究工作，以保证边坡稳定。 （3）地面剥离工程量 火区剥离工程量为23.86万立方米，剥离物可直接堆弃到采坑南部的外排土场，待火区治理后，进行 边坡防护、场地平整，再进行生态恢复。 （4）开挖工艺及开挖设备 火区煤层顶底板岩石多为砂岩，同时参考灭火工程通常采用的剥离工艺，最终确定本区适合采用机动灵活的单斗—卡车间断开采工艺进行剥离。 单斗—卡车工艺在我国已有多年的应用历史，该工艺已经具有了成熟的管理经验，并且具有以下优点：有较高的机动性、灵活性，工艺系统简单、适应性强；工作线短、推进强度大；建设周期短，初期投资少；采掘设备效率高。该工艺受拉沟长度及工作线长短影响较小，机动灵活，特别是在剥离范围小，工程量较少的条件下，考虑采用外包机制，充分利用社会力量进行剥离，单斗—卡车工艺更显其优越性。 本灭火工程剥离属于小型土石方项目，剥离工程总量相对不大，采用外包施工。根据剥离工程总量23.86万立方米，结合施工队伍的设备配置情况以及本矿现有设备情况，一般采用斗容1.5立方米～6立方米的液压挖掘机采掘，此型挖掘机性能可靠，技术成熟，在国内外包队伍中已广泛应用。鉴于灭火工程工期短、任务重，建议选择3立方米挖掘机配15吨自卸卡车进行剥挖。 为进一步配合剥离设备高效作业，设计配备320HP的推土机1台，用于辅助剥离，另配备1台320HP的推土机用于辅助堆土和道路工程。 考虑剥离过程中物料出现大块不易处理的问题，配备液压破碎锤1台。该液压破碎锤为液压挖掘机换斗而成，因此该设备为辅助挖沟、修路及破碎大块共用，以提高其利用率。 另外，配备洒水车2辆用于浇洒道路防尘及辅助高温区降温灭火。主要设备见表8。 表8 综合治理工程主要设备数量型号表 序号; 名称; 规格型号; 数量. 1; 挖掘机; 3立方米; 5. 2; 自卸卡车; 15吨; 15. 3; 推土机; 320HP; 2. 4; 液压破碎锤; 1. 5; 洒水车; 10吨; 2. （5）作业方式 剥离作业前要做好火区的探测工作，准确掌握火区位置及特征，制定安全技术措施及作业安全规程后方可实施作业。 剥离区范围上部岩组长期暴露、岩石较松散，不需要爆破可直接进行采挖。局部较坚硬地块需要大块用液压破碎锤进行处理。 施工过程中，每一个台阶由联系道路向前推进，由上向下进行剥离，直至剥离到设计要求。 工作线沿东西向走向布置，每分层高度3～5m，拉2～3次沟形成10m标准台阶，挖掘机端工作面采掘平装车作业，剥离台阶水平分层工作台阶坡面角65°。 （6）剥离要素 剥离区域内应自上而下分台阶进行剥离，高度控制在10米，台阶间设置一组10米宽的安全平盘。台阶坡面角根据现状控制在45~65°之间，最终帮坡角角度30°以内。 ## （7）运输工程 灭火工程剥离全部采用自卸卡车运输，通过剥离区内部道路与地面联络道路完成土岩剥离物的运输任务。地面剥离工程运输分为两个部分：①土岩剥离物运输：剥离范围内的土岩在工作面装入自卸卡车，经工作面移动坑线、到界帮固定坑线及地面运输道路运往外堆土场进行排弃。②其它运输：灭火工程杂作业车、材料及人员等运输均由矿山道路经剥离范围出入沟及采坑移动坑线运至各个工作面。 剥离区至堆土场运输道路根据运量和行车密度的要求采用矿山三级道路标准。剥离区工作面道路及联络道路随治理工程的推移进行平整即可。地面运输干线采用砂石路面。 （8）排土场 外排土场选择在火区南部，在排弃时，基底尽量排弃块大的、坚硬的、见水不易泥化的物料，尽量不要破坏原有的径流条件，保持基底排泄畅通。 外排土场最终排弃高度4米，按《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》要求：外排土场至重要建（构）筑物的安全距离应大于60米，外排土场与重要建（构）筑物的安全距离满足安全要求。火区最大剥离深度小于200米，设计选定的外排土场至采掘场地表境界距离为395米，满足外排土场与采掘场安全距离的要求。火区总的剥离工程量较小，仅为23.86万立方米，剥离物可全部外排到采坑南部外排土场。 ## 3、鱼鳞坑注水施工 对火区地表进行鱼鳞坑注水施工，将深部火源温度降到《煤田火灾灭火规范》要求的温度。利用裂隙、鱼鳞坑注水时，水枪头应有专人管理，经常摆动，不可长时间在一个点上注水。火区内煤岩及气体温度在停止注水48小时稳定在100℃以下并无上升趋势时，方可停止注水。注水原始记录应齐全、准确、可靠、由专业统计员负责将每月原始记录装订成册并存档。 ## 4、覆土施工 ## 在平整过的治理区地表上覆盖黄土，封闭地表裂隙并辅之机械压实。黄土覆盖是通过对火区地表用黄土等具有一定密实性的惰性材料进行覆盖，起到密闭火区和隔绝氧气的作用。覆盖工程是灭火工程必须的一道工序，避免因为漏风致使已扑灭火灾复燃，同时在火区地表覆盖黄土也有利于植被的生长，起一定的环保作用。 ## （1）黄土覆盖施工原则 ## ①合理确定黄土覆盖范围、覆盖厚度和压实度，尽可能减少土源地的取土量，适当减少取土场的占地，尽量减少对取土场现有环境的破坏。 ## ②做到黄土覆盖区资源化，火区地表经恢复能成为新土地资源，并具有一定的生态价值。 ## ③确保覆盖区内无芒硝、硫磺、煤焦油等附着和返潮现象出现，使废弃物不污染环境和生态系统，做到火区覆盖区地表无害化。 ## ④黄土覆盖厚度达标率必须在95%以上，使火区土地逐渐恢复为人工生态系统或自然生态系统。 ## ⑤必须严格执行覆盖工序。 ## （2）覆盖厚度的确定 ## 本工程拟选土源地为含沙量适中的黄土，考虑到火区压力变化和土源土质变化的不确定性，结合火区的特点，黄土覆盖厚度取1.5米是适宜的。 ## （3）黄土覆盖施工方式 ## 黄土覆盖施工的程序为：采运→平整→压实→修防洪堤。 ## ①采运作业 ## 采土场采用挖掘机—自卸汽车开拓工艺，由自卸汽车将覆盖黄土运至火区剥离面。 ## ②平整作业 ## 火区的平整作业前，应进行洒水降温，确保施工车辆安全，并保证黄土能与剥离面更好的结合。自卸车将黄土运至洒水后的剥离面卸载，斜坡段由推土机进行平整，阶梯段采用挖掘机平整。覆盖层分层平整，分层厚度不大于25厘米，以利于覆盖层压实，当第一层平整完毕后，在进行第二层施工。根据覆土部位深度设置覆盖腰线桩，并将覆盖标高位置在腰线桩上标明，便于施工控制。现场施工人员根据测量提供的数据指挥卸土位置和土方量，避免来回倒运。 ## ③压实作业 ## 黄土覆盖层必须分层压实，为确保覆盖层的密实性，同时为便于自卸车辆行驶，覆盖层压实系数控制在90%左右。斜坡段洒水后采用推土机往复碾压，坡度大于12%的地段，采用纵向分层法施工，沿坡分层，逐层填压密实。 ## （4）观测孔的布设 ## 观测钻孔作为长期观测孔为后期监测工作服务，观测孔必须下套管，煤层位置下筛管，管口配置可拆卸的管帽，不测温采气样时封严。砂土覆盖灭火时，观测孔沿煤层走向均匀布设在火区内，钻孔间距为60米，控制半径约25～50米。埋设观测孔在燃烧煤层露头或火区裂隙带内，埋深1米以上，底部设0.5米的筛管，管口配备可启闭装置。用钻机钻设观测孔时，孔位应选在煤层燃烧带内，终孔位置根据情况可在煤层顶、底板或破碎带顶部。火区共布设埋设观测孔26个，共39米。 ## 四、防治水 火区的地形为北高南低，西高东低。火区南北两侧为现状排土场，能有效阻隔坡面汇水进入火区治理范围。现有采场西部有防洪设施，将西侧地面径流引致火区外，依自然地势排出场外。挡水堤的长度约为400米，挡水堤的宽度为5米，高度为2米，边坡1：1.5，筑挡水堤的材料为火区的剥离物。 火区西部至黑山露天矿采掘场以东汇水面积为3.94平方千米，形成50年一遇洪水流量为4.55立方米/秒。现有防洪坝高位2米，外侧排水沟断面积2.25平米，可满足火区的防洪需要。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.矿区水土流失现状 治理区属轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀，侵蚀形态主要以风蚀为主，风蚀集中于春冬季，水蚀集中于夏秋季。 （1）项目区水土流失环境影响分析 施工期由于火区剥离挖除覆盖、取土、排土等过程中扰动、开挖原地貌工程行为，致使部分已稳定的区域土壤抗蚀能力下降，表层土体被剥离，地表植被被破坏，破坏了土体平衡和土壤结构，导致土壤抗蚀能力的下降；回填土临时堆放工程行为，可能导致不稳定边坡形成。上述工程行为若不及时采取有效的水土保持措施，势必引发严重的水土流失，影响正常施工和安全，将对建设区、周边的生态环境产生不同程度的影响。 （2）水土流失防治标准执行等级 根据《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉的通知》（办水保〔2013〕188号）》，本项目区不属于国家级水土流失重点预防区和治理区；根据《新疆自治区级水土保持重点预防区和重点治理区复核划分成果》（新水水保〔2019〕4号），本项目区不属于自治区级水土保持重点预防区和治理区。水土保持拟实现的目标为一级防治标准目标值：扰动土地整治率＞95%、水土流失总治理度＞90%、土壤流失控制比达到1.0。 2.土地利用现状 按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）的土地利用分类标准，区域范围内主要的土地利用类型为低覆盖度草地。植被生长主要靠大气降水影响，本项目区域降水量小，蒸发量大，区域生态环境恶劣，不利于植物的生长。 3.大气环境质量现状评价 （1）工程所在区域环境空气质量达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018），本工程对区域环境质量达标情况进行分析。 根据2023年吐鲁番市环境空气质量状况数据和结论作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 所在区域SO2、NO2、CO、O3平均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，PM10、PM2.5超标，区域为环境空气质量不达标区域。PM2.5、PM10浓度超标。因此，本项目所在区域属于环境空气不达标区。 （2）项目区环境空气质量现状 本次环评引用附近矿区的废水、无组织废气及噪声进行例行监测。其与本项目为同一矿区附近煤矿，监测数据具有一定参考意义。 采用占标率法进行评价。根据结果可以看出，矿区无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 4.水环境质量现状评价 本项目周边无地表水系分布，治理过程中产生的生活污水集中收集处理后进行回用，项目不与地表水发生直接联系，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）中评价工作分级原则，本项目评价等级为三级B，本次不进行地表水环境质量现状评价。 本项目为生态影响类，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》要求，本项目不属于地下水专项评价涉及的项目类别，属于E4863生态保护工程施工，为非生产性项目，内容为火区治理工程，因此本次不进行地下水环境质量现状评价。 5.土壤环境质量现状评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。本次环评引用的土壤监测资料，其煤矿与本项目为同一矿区附近煤矿，其监测数据具有一定参考意义。 采样日期为2022年5月24日。小黑山矿区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值（基本项目），场区外下风向为天然牧草地（厂外对照点3#）执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）。监测布点见表13，监测数据见表14。 由上表检测结果可知，小黑山煤矿区域采矿用地土壤主要指标能够达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，下风向天然牧草地符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值要求。 6.声环境质量现状评价 工程所在地周围50m内无声环境保护目标，声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目火区在燃烧过程中造成大量的煤炭资源损失，随火势的不断蔓延，每年燃烧损失的煤炭资源也不断增加，燃烧的同时还放出大量的有毒有害气体和粉尘，对空气造成污染，同时还向大气中排放大量的热量。高温使得地表出现大量裂隙，水分大量流失，植被无法生长，对火区范围内的地形地貌、植被、土壤环境和大气环境都造成极大的破坏。 1.火区对区域大气环境的污染 由于着火煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生放出大量的有毒有害气体，比如H2S、CO、CH4、NO等，大量的有毒有害气体进入空气后对大气造成了严重污染。除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体。火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。 2.火区对区域生态环境的破坏 火区主煤层燃烧后，燃烧带和温度异常区内植被发黄、发黑或干枯；地表土壤和部分基岩因高温烘烤已发黄、破碎，部分区域地表已光秃；塌陷坑、地表裂隙周围析出大面积硫磺、煤焦油和白色硫酸盐，这些区域已无植被覆盖。燃烧生成物析出地表，造成地表土壤的酸性增加，含硫量增高，导致土壤肥力下降、胶结力减弱、富集有机质的能力减弱，破坏了本就脆弱的区域生态。 3.火区易引发地质灾害 煤层持续燃烧使上覆岩层长期受到高温烘烤，地层、岩石结构发生严重变形，地面形成大面积的破碎带、塌陷坑遍布和裂隙纵横等，使地形地貌形态发生很大变化。且随着火区的扩大，塌陷范围随之蔓延，塌陷面积逐年扩大，极易引发地质灾害。 4.措施 本工程通过将火区降温，覆盖后彻底治理。通过治理工程的有序开展，多种地质灾害问题将得到彻底的治理，随着黄土覆盖、复垦、生态环境的修复，矿区环境将得到全面的改观。 5.治理过程采取的污染防治措施 本次治理区面积共727626平方米，在治理过程中需采取的污染防治措施如下： （1）废气 ①治理区进行剥离时，工作面采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输剥离物运输采取遮盖措施，防治物料洒落和扬尘污染； ②排土场弃渣时，表面定期洒水，并进行平整； ③运输道路定期洒水降尘。 （2）废水 施工期间产生的生活污水依托火区西侧公司的生活污水处理站处置（污水委托处理合同见附件），处理达标后由该企业进行综合利用。 （3）固废 施工过程中对施工机械进行严格检查，避免出现油料泄漏现象；施工生活垃圾集中收集，运送至当地生活垃圾填埋场进行处置；施工机械在矿井维修车间内维修及保养会产生废机油等危险废物，将其暂存至机修车间内的危险废物暂存间中，定期交由有资质的单位进行处置。 - （4）风险防范措施 治理区需安装边坡监测系统。治理区治理推进方向为由西向东方向推进，可设置3条剖面线，监测线间距150-200m，每条剖面线上布设6个自动化监测点，其中，底帮3个，顶帮3个。顶帮边坡可直接布设，底帮边坡一旦台阶剥离到设计位置，及时布设。随着治理工作的向东推进，坑底区域作业完成，由治理方自行及时向东移设监测剖面和监测点（顶帮监测点直接移设，底帮监测点到界后移设），确保监测设备发挥最大的监测作用。本次共计投入监测站18个，另外需布设基站1个，共计19套监测设备。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，治理区内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目占地不在生态保护红线范围内。本次工程主要环评保护目标为区域内的动植物以及区内地下水。本工程环境敏感目标详见表16。 表16 环境敏感保护目标表 要素; 环境保护目标; 保护要求. 大气环境; 施工扬尘; 治理区周围500米范围内没有敏感保护目标。; 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 道路扬尘; 道路两侧200米范围内没有敏感保护目标. 声环境; 车辆运输; 道路两侧50米范围内没有敏感保护目标; 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 施工噪声; 治理区周围50米范围内没有敏感保护目标. 生态系统; 其他草地; 评价区内的土地利用类型为低覆盖度草地。; 进行生态综合整治，保持生态系统稳定. 野生动、植物; 评价区内无大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物及旱生植被。. 地下水; 保护治理区、排土场、取土场及道路沿线地下水; 确保施工机械产生的废机油不得遗漏，防治污染地下水。. |
| 评价 标准 | 环境质量标准： 项目区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准； 项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 污染物排放标准： 无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值； 噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)； 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
| 其他 | 总量控制指标： 本工程为非生产性项目，营运期间不产生污染物，因此本工程不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 项目主要污染源分析见表17。 表17 主要污染工序及污染因子一览表 排放类别; 污染源; 污染工序; 污染因子. 废气; 扬尘; 取土场开挖、治理区开挖（机械开挖、定向爆破）、排土场弃渣时、运输扬尘; TSP. 尾气; 运输车辆、施工机械; 尾气（SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx）. 废水; 生活污水; 人员生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 治理区; 机械设备; 设备噪声. 固废; 废机油; 设备维修及维护; 废机油. 生活垃圾; 人员生活; 生活垃圾. 1.取土施工的生态环境影响分析 本工程取土场上部由第四系全新统冲洪积及风积层，由砂砾石、亚砂土组成，厚度5-10米。丈量运距约500～1200米，是良好的灭火工程覆盖用土。取土对生态环境所产生的影响主要表现为： ①取土施工时，对取土场区域的地表产生扰动影响，取土开挖剥离时，在取土转载、车辆运输及取土堆放过程中产生的扬尘。 ②取土开挖剥离时，会对地表植被产生很大的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失。 2.剥离施工期生态环境影响分析 本项目剥离主要是对火区进行平整或斜坡化处理，在火区表面形成一个相对平缓的工作面。剥离的方法有机械剥离和定向爆破剥离，本项目使用机械剥离，无爆破剥离。 （1）机械剥离环境影响分析 1）机械剥离时，对剥离区域的地表产生扰动影响，会对地表植被及表层土壤进行碾压进而影响其稳定态，对地表植被造成一定程度的破坏，同时表土稳定态的破坏会产生新的水土流失； 2）火区在剥离平整工程时，剥离产生的大量的土石方，其堆放过程中会占压新的土地，对区域地表植被产生破坏，同时堆放的松散岩土会产生严重的水土流失； 3）剥离过程中使用到大量的工程机械，工程机械作业过程会对周边环境产生噪声污染，并对周边野生动物产生影响。 4）机械剥离岩土及岩土堆放时将产生大量的扬尘。 3.钻探施工对生态环境的影响分析 根据确定的火区治理方法及工艺，本火区无灭火钻孔。 4.注浆工程生态环境影响分析 根据确定的灭火方法及工艺，本火区无注浆工程。 5.黄土覆盖工程施工对生态环境影响分析 （1）在对火区进行黄土覆盖工程施工时，需要大量的黄土堆放，将造成扬尘，对区域的环境空气有一定的影响。 （2）覆盖施工时设备声环境影响 火区覆盖施工时，噪声影响较明显，主要噪声源为机械、车辆，按声源性质又可分为流动声源和连续稳态声源。根据工程现场类比监测，施工期主要噪声源见表18。 表18 覆盖工程施工主要噪声源及噪声级 噪声源位置; 设备名称; 噪声级; 声源性质; 备注. 覆盖区现场; 推土机、挖掘机; 80~85; 流动声源; 距离5米. 装载机、运输汽车; 80~85; 流动声源; 距离5米. 6.施工废气环境影响分析 废气来源主要包括治理区爆破、装卸、运输作业时产生的扬尘，土场剥离物运输、堆放产生的扬尘；取土场取土、装卸、运输时产生的扬尘，机械及车辆排放尾气，其污染物主要有颗粒物、SO2、CO、NO2、CHx。 （1）扬尘 1）运输扬尘 运输扬尘主要是由于施工车辆在施工道路上运输施工材料而引起的，引起运输扬尘的因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面湿度有关，其中风速、风力还直接影响到扬尘的传输距离。 道路表面由于其表面土层松散、车辆碾压频繁，也易形成尘源，采取洒水措施来减少扬尘。 施工过程中建设单位应要求施工单位经常洒水抑尘。目前国内常用于抑制路面扬尘的方法是洒水，实践验证该法抑制扬尘十分有效。 2）物料堆场扬尘 物料堆场扬尘量与物料的种类、性质及风速有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。 堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响。石灰等易散失的施工材料如不加强管理也将产生大量的污染源。通过遮盖、洒水可有效的抑制扬尘量，可使扬尘量减少90%。项目物料堆场均严格设置在工业场地内，并要求设置篷布覆盖，同时进行洒水抑尘，有效的减少了堆场扬尘的不良影响。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要为燃油机械设备运行产生的废气及运输车辆产生的废气，主要污染物为SO2、CO、NOX等。这些废气排放特点为无环保措施、无组织低空排放，会造成局部地区环境空气的污染。 评价要求施工单位加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转，减少施工机械待机时间及运输车辆在施工场地内停留时间，能够有效减少废气产生量。由于施工期大气污染物的排放都是暂时的，只要合理规划、科学管理，施工活动不会对区域环境空气质量产生明显影响，而且随着施工活动的结束，施工期环境影响也将消失。 7.施工废水影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员产生的生活污水，对于施工期间产生的生活污水，拉运至火区西侧公司的生活污水处理站处置（污水委托处理合同见附件），处置完成后由该单位综合利用；施工期间有部分施工废水产生，如车辆冲洗废水等，收集至沉淀池沉淀后可回用于施工。因此，本项目施工期间废水对火区周围环境的影响是可以接受的。 8.施工期固废影响分析 建设期产生的固体废弃物主要是开挖工程产生的土岩剥离物、施工机械运行过程中产生的废机油及施工人员在建设期产生的少量生活垃圾。本项目土岩剥离量为23.86万立方米，运至采坑南部的外排土场堆放；施工机械维修利用现有维修车间，产生的废机油收集至危险废物暂存间内暂存，定期交由有资质的单位处置。项目区设置生活垃圾收集点，收集施工人员产生的生活垃圾，统一清运至生活垃圾填埋场处理。通过上述措施，火区治理过程中的固体废物均得到了妥善处置，不会对周围环境造成较大影响。 9.施工期水土流失影响分析 随之的本治理工程的推进，矿区内土地利用类型变化也越来越明显，项目区原有的低覆盖度草地面积逐步减少，裸土地面积也在增加。工程施工造成地表结皮消失，土壤侵蚀进一步加剧，加大区域水土流失量，生态环境受到一定程度的影响。如不采取有效的水土保持措施，土地沙化面积将会随之增加。 10.环境风险影响分析 《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》（HJ 619-2011）中的规定：根据煤炭采选工程的特点，环境风险类型主要包括煤矸石堆置场溃坝、露天矿排土场滑坡、瓦斯储罐泄露引起的爆炸等。煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、陷落、泥石流、地面爆破器材库爆炸等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，煤炭建设项目均按照有关要求进行了专项评价（安全预评价报告、安全专篇、矿山地质灾害危险性评估），一般不再进行环境风险评价，必要时可以引用有关评价结论。 本工程不进行爆破施工，项目区不设爆破器材库；工程施工机械的维修利用现有维修车间完成，期间产生的废机油由危险废物暂存车间暂存，定期交由有处理资质的单位进行处置。本次环境风险评价主要分析边坡滑坡坍塌、煤炭自燃及施工过程施工机械发生故障，机油遗漏等使用过程中的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。 （1）剥挖坑及排土场边坡滑坡、坍塌 根据本次治理工程工艺以及土岩性质，在生产过程中可能发生剥离坑或排土场边帮滑坡事故。发生滑坡事故可能造成人员伤亡，设备损坏、生产终止等。边坡事故主要有：挖除坑边帮滑坡、排土场边坡滑坡、台阶坍塌、滑落、片帮、崩落。滑坡事故是最为严重的一种表现形式，危害最大。引起滑坡的主要原因是： 1）影响挖除坑、排土场边坡稳定的因素很多，有岩石的物理力学性质、地质构造、水文地质条件、开采技术边坡角、边坡形式、开采程序、推进方向以及穿爆工艺等，其主要事故形式表现为滚石、坍塌和滑坡；排土场现阶段存在的潜在危险因素是裂缝、滚石、局部滑坡。 2）挖除坑、排土场边坡一旦发生坍塌、滑坡，损失大、影响大、可能造成人员伤亡大。排土场发生滑坡会对行人、车辆造成较大影响，将可能造成人员伤亡和财产损失。 3）坍塌、滑坡多发生在夏季雨水较多季节或开采施工不当、基层破坏、地质变化、爆破、地震影响等条件下。 4）事故发生前可能会出现岩体部分鼓胀、局部塌落等现象。 （2）煤炭自燃火灾 - 煤层自燃倾向属于易自燃煤层，煤层自燃发火期较短。施工过程中部分残煤在大风等自然因素作用下更易发生自燃；采掘场内两端帮及工作平盘因长期暴露，使得端帮也易发生自燃。一旦大面积自燃将带来巨大的经济损失，采场内端帮煤炭自燃还可能造成端帮道路中断，影响行车安全。 （3）油类物质环境风险影响分析 本工程施工机械维修利用现有维修车间完成，期间产生的废机油由危险废物暂存车间暂存。 因此本工程油类风险主要为施工机械在使用过程中发生故障，造成机油泄露，不能即使收集，使机油进入地表环境，造成工程区土壤、植被及周边地下水的污染等环境风险。 油类物质黏度较大，因此，溢油首先会因浮力浮于水面上；同时由于重力和表面张力的作用而在水面上形成油膜，并向四周散开，因粘结力而形成一定厚度的成片油膜，并借助风、浪、流的作用力在水面漂移扩散。与此同时，溢油会发生一系列溶解、乳化等迁移转化反应，一旦遇到生物体、无机悬浮物或漂移至岸边，还会发生附着、吸附和沉降等变化。 事故性的大规模泄漏可影响区域生态环境，减少或降低有机物的生物量。最显著的危害表现为：油品粘附于枝叶，阻止植物进行光合作用，可使植物枯萎死亡；在土壤中粘附于植物根系，可阻止植物吸收水分和矿物质而死亡。因此，成品油泄漏可能引起原生植被生态系统退化，次生植被生态系统演替，从而相应改变生态系统中各组成对应生态位的变动。但一般情况下，油类发生泄漏事故而泄漏于地表的数量有限，如果处理及时得当，则可有效地控制对周围环境的影响。 11.治理工程碳排放影响分析 ## 由于着火煤层处于地下半封闭状态，空气不充足，煤层在缺氧的条件下燃烧，不充分，不充分燃烧产生放出大量的有毒有害气体，特别是会产生大量的CO等，除此之外，煤层燃烧过程中会放出的大量CO2气体，CO2是造成温室效应的主要气体。火区的长期燃烧，放出的温室气体越来越多，大气结构遭到持续破坏，加重了温室效应作用。在现今我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的政策下，加快推进该火区治理，修复生态环境，责任和意义重大。本工程实施后，将有效缓解区域大气污染物排放、减少碳排放量，对区域环境空气质量改善有较为正面的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 通过综合治理工程的实施可以消除裂隙、火区等安全隐患，多种地质灾害问题得到彻底的整治，随着覆土回填、生态环境的修复，矿区生态环境将得到全面的改观，治理区生态系统将逐步趋于稳定状态。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目火区面积为：1#子火区长约205米左右，宽20米～50米不等，面积6708平米，2#子火区长约550米，宽30米～70米不等，面积22021平米，3#子火区长约150米左右，宽约19米～23米不等，面积2965平米。1号边坡垮塌区宽度约为30米，长度约为500米，面积11141平米；2号边坡垮塌区宽度约为26米 ~78米，长度约为830米，面积28263平米；1号高温矸石堆宽度约为30米 ~50米，长度约为195米，面积6615平米；2号高温矸石堆宽度约为38米 ~76米，长度约为280米，面积16800平米。综合物探、测温及钻探成果最终圈定火区面积31694平米，治理区面积727626平米。 根据治理区所在地形形势，治理过程产生的剥离物在采坑南侧排土场堆放；本工程取土场主要由第四系黄土夹杂砂土的混合物组成，厚度13~28米，丈量运距约500～1200米，1号、2号取土场面积一共为0.35平方千米，是良好的灭火工程覆盖用土，可满足本工程需要；现有道路基本可满足火区运输需要，同时结合现有道路路况、灭火施工工期及建设投资等条件，本火区可利用现有道路。 本工程为煤矿地质灾害综合治理工程，针对地面裂隙、火区进行治理，选址具有唯一性，无其他环境制约因素，排土场和取土场选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期生态环境保护措施 在工程施工中应加强生态环境保护与恢复工作，防止出现生态环境的二次破坏。采取措施如下： （1）严格控制用地范围，减少扰动，保护工程区域地表保护层的稳定性； （2）在开展辅助工程施工时，简易公路和水管路要集中布设，特别是在平坦地区的简易公路要固定，不得随意变动，同时要尽可能沿用施工范围内的原有简易公路，尽可能避免大面积的破坏原始地貌； （3）严禁各种泄漏、散装、超载车辆上路，防止公路散失物造成生态环境污染； （4）对运载车辆严格进行检查、严格监控，防止事故发生； （5）工程用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小工程对区域生态环境功能的不利影响。 2.施工期大气环境保护措施 （1）剥离及覆盖施工时，为避免灰尘对周围环境的影响，应采取施工作业面洒水及路面洒水降尘的措施，运输渣土时要加以遮盖； （2）本工程施工过程中煤岩层剥离、采装及渣土回填覆盖过程中均有粉尘排放。因此工程在施工工作面，应制定洒水降尘制度，配套洒水设备，专人负责，定期洒水，以此降低粉尘产生。具体措施如下： ①穿孔凿岩采用湿式穿孔凿岩，钻机配备干式捕尘器，并对工作面喷雾洒水降尘，可使空气中的含尘量降到5毫克每立方米以下； ②装卸作业时降低卸载高度，作业工作面进行喷雾洒水降尘，采取这样的措施后可使附近空气中的含尘浓度由18毫克每立方米下降到3毫克每立方米，并且避免在大风天气进行作业； ③采用碎石铺设运输道路，配备1台压路机定期对运输道路压实，定时对路面进行洒水降尘等措施； ④取土场取土时工作面采取湿式作业，尤其在开挖和装载作业时，采取湿式作业，并在采装时进行洒水降尘，运输采用密闭式槽车运输； ⑤对采掘场及排土场采取洒水降尘，用水量按洒水量1.5~2.0升每次每平方米，每日2~6次，以保证表面湿度在7%左右为宜。 ⑥排土场在排土过程中应及时进行碾压，增大排弃岩土致密性和硬度，减少起尘量。 ⑦在风速达到7级及以上时，应停止采掘、剥离作业。 （3）施工期间采取必要的降尘措施，对在粉尘附近工作的工人，应发放防尘面具、口罩等，对工人进行自身保护。 3.施工期声环境保护措施 （1）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；对施工场界噪声超过标准的要设置隔音、减震、降噪的设施，以减少对周围环境的噪声和振动影响。安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间，对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护； （2）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；一般情况应禁止夜间运输； （3）在保证施工进度的前提下，合理布局施工现场与安排施工作业时间，倡导科学管理。做好施工人员的环境保护意识的教育，大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工振动的加重。 4.施工期水环境保护措施 （1）本工程施工废水在收集后经防渗沉淀池处理，全部回用于生产用水、场地道路洒水等，不外排。 （2）施工生活区依托利用火区北侧现有的生活区，施工期间产生的生活污水拉运至火区西侧公司的生活污水处理站处置（污水委托处理合同见附件），生活污水处理达标后，处置完成后由该单位综合利用。 （3）项目施工期间需加强环境管理，确保施工废水全部处理后回用。 5.施工期固体废物处置措施 （1）对施工机械严格进行检查，防止油料泄漏。严禁将废油、施工垃圾等随意抛入水体及施工现场； （2）在工程施工场地设置垃圾收集桶，生活垃圾和建筑垃圾分类收集，不得任意堆放和丢弃。 （3）施工机械在生活区旁的机修车间内维修和保养，产生废机油量约0.5吨每年，暂存至机修间内的危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。 6.施工期水土保持措施 本治理工程施工期间水土流失情况较严重，必须采取边开采边治理的生态恢复措施，按时洒水降尘，及时平整回填治理区进行生态恢复，重塑地表，降低水土流失程度及项目区土壤沙化。 项目在治理过程中，应该针对治理区特点分别制订合理可行的水土保持措施，防止植被破坏造成的土壤沙化，尤其是防止在风力作用下形成的风沙流对项目周边造成危害，大风天气禁止施工。治理工程实施过程中应严格参照防沙治沙措施执行，防止区域土壤沙化的加剧。本项目水土保持方案报告书正在编制中。 具体水土保持措施如下： （1）治理区水土保持措施 施工过程中在施工范围实施洒水措施，洒水采用8立方米洒水车，洒水水源从采坑中积水抽取；施工结束后对施工迹地实施土地整治，土地整治采用74千瓦推土机推平，机械无法平整的边角采取人工平整，土地整治后地面高差小于5厘米，使整个平整区域易于植被自然恢复。 沿治理区边界安置限行桩，每隔500米安放一个宣传牌。 （2）排土场区水土保持措施设计 排土场由于占地面积较大，土方量大，扰动频繁。本项目排土场占地较大，地表植被稀疏，施工作业不对表层的土进行剥离。排土场四周应防止积水，如出现积水现象时，用临时排水沟把积水引出，防止水土流失。 施工过程中在施工范围实施洒水措施，洒水采用8立方米洒水车，洒水水源从采坑积水抽取；施工结束后对施工迹地实施土地整治，土地整治采用74千瓦推土机推平，机械无法平整的边角采取人工平整，土地整治后地面高差小于5厘米。使整个平整区域易于植被自然恢复。 （3）取土场水土保持措施 本次取土场采用的原盗采时的排土场，对于取土场完成取土后应尽快进行压实平整，尽可能地防止风蚀引起水土流失。 （4）临时施工道路区水土保持措施 场外道路区采用工程措施和临时措施相结合的方式进行，利用已有道路进行运输，尽量保护原始环境不再被破坏。施工期间进行洒水降尘，每日中午前后两次洒水，大风天气可适度增加洒水次数。在道路两边安置限行桩，限制行车的扰动范围。 7.施工期修复、管理措施 （1）取土后，土层上部的稳态发生变化，加之区域风力较大，剩余黄土极易流失，应在取土后对土源地进行平整压实，以避免区域生态环境进一步恶化； （2）灭火施工作业应避免扬尘，优化施工道路，从设计、施工、监测监控等各个环节充分考虑对整体生态的保护。对于已经形成的燃烧区，先期进行合理的灭火，尽可能地控制住范围并尽快灭火； （3）工程用地扰动区域须保护区域生态系统，并根据扰动区域土质情况因地制宜进行修复，减小工程对区域生态环境功能的不利影响。 8.措施的技术可行性分析 本评价所提出的施工期生态环境保护措施反映在火区灭火治理的各个环节，从注水工程施工、剥离工程施工、采土拉运工程、黄土覆盖工程施工等各施工时段提出了基本的生态环境保护要求，只要建设单位在施工期严格管理，从理论技术角度看，本评价在施工期所提出的各项生态环境保护措施切实可行。 9.措施的经济合理性分析 本评价在工程施工过程中提出的各项生态环境保护措施，可以在工程施工过程中有效保护施工区域的生态环境，工程的实施可以解除因火区煤层燃烧而产生的大量有毒有害气体对大气的污染，能够有效地改善当地空气质量和火区周边大气环境状况。灭火工程结束后，对火区地表进行回填覆盖、平整后，将改造火区地貌，减少火区周围地质灾害的发生，将有效改善火区及周围地表水土流失情况，改善当地生态环境，经济效益和生态效益显著。 10.生态保护和修复效果的可达性 煤田煤层自燃会严重污染环境，燃烧的煤炭不仅会排放出二氧化碳等大量温室气体，还会向空气中释放有害化学物质，如一氧化碳、硫化物、氮氧化物及烟尘等。这些物质不仅会危害人类健康，还会造成呼吸系统疾病等，排出的硫化物和氮氧化物等还会形成酸雨，进而破坏生态环境，污染水源和土壤。故煤田灭火工程本身就是一项生态环境保护工程，其主要目的是保护资源和环境。工程在施工结束后，对覆盖面、排土场和采土面区域进行都进行因地制宜的生态恢复措施，将有效改善火区及工程周围地表的水土流失，可以起到一定的生态环境保护和修复的效果。 矿区生态环境恶劣，降雨稀少而蒸发量大，不适合大面积地种植植被。排土场的复垦主要以防止风沙扬尘为主，进行压实平整，以防止风蚀及雨水冲刷。 11.生态修复方案 火区属大陆性干旱气候，夏季少雨，冬季少雪，，冻结期一般在每年11月至翌年的3月。年平均温度1.2~2.3℃。年平均相对湿度59%。 由于矿区生态环境恶劣，降雨稀少而蒸发量大，不适合大面积地种植植被。排土场的复垦主要以防止风沙扬尘为主，进行压实平整，以防止风蚀及雨水冲刷。 （1）治理目标 火区灭火工程实施工完工后，要对火区地表形态按有利于水土保持进行规划建设，为熄灭火区后恢复改造当地生态环境创造条件。根据土源地和火区覆土区的面积确定，灭火完成后水土保持及防治面积为土源地及火区覆土区。拟实现的目标为扰动土地整治率＞95%、水土流失总治理度＞90%、土壤流失控制比达到1.0。 （2）恢复方案及措施 由于矿区生态环境恶劣，降雨稀少而蒸发量大，不适合大面积地种植植被。排土场的复垦主要以防止风沙扬尘为主，进行压实平整，以防止风蚀及雨水冲刷。 1）警示措施 ①治理期沿开挖区外围设置警示牌，禁止无关人员和车辆入内，警示牌内容为“规范施工，预防崩塌、滑坡地质灾害发生”和“进入采场，注意滚石伤人”。道路两侧设立警示标志。 ②治理期在外排土场外围设立警示牌和围栏，警示内容为的“严禁在废石场周围进行一切影响堆积体稳定的活动”；通往外排土场的必经道路两侧设立警示标志，警示内容如“排土场高陡边坡地段，注意安全”。 - （3）生态恢复投资 - 根据项目实施方案，资金前期从建设投资列支。 - 12.环境风险防范措施 （1）危险源监控 1）技术控制 ①建立重大事故隐患及重大危险源管理系统，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面的信息。 ②对边坡地测人员利用边坡监测系统每月进行定点定期观测，并定期巡查，并及时整理边坡观测资料，据此指导采场安全生产。 ③对施工机械定期检查，加强机械人员对机械设备的操控技术。 2）管理控制 3）建立健全危险源管理的规章制度； 4）明确责任、定期检查； 5）加强危险源的日常管理； 6）抓好信息反馈，及时整改隐患。 （2）预警行动 将危险源监测监控信息上报应急指挥部。应急指挥部对信息进行处理、识别、诊断、评估和判断后，确定需要预警的事故类型。预警级别为Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ（严重）、Ⅲ（一般）、Ⅳ（较为安全），分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示。当预警级别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级时，需要作出事故预警。 （3）为保证企业及职工生命财产的安全，防止突发性重大事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。该公司应成立以主管安全领导为核心，安全环保机构为基础的事故状态下的应急救援队伍，并按照规范配备安全生产监控系统和必要的救援材料，负责应急预案的实施。 （4）根据本项目生产过程可能发生的事故和非正常状况，制定一套完整、实用、有效、可行的《生产事故应急预案》，各关键岗位必须有现行版本，并组织人员按应急预案方案进行演习，使关键岗位人员掌握本岗位应急可能发生的事故的本领。 （5）《生产事故应急预案》应包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生的原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案包括起动应急领导组，人员的组织、调动，使用的设备、来源，降低、控制和消除事故危害的程序，后果的反馈，事故的总结及上报等。 （6）风险事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照《生产事故应急预案》的要求和操作内容，争取在最短的时间内排除故障。 （7）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围；同时立即向单位领导、当地政府和环境主管部门的领导汇报。 根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表19，供项目决策人参考。 表19 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 2; 应急计划区; 工程治理区、排土场。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 主要为消防器材、灭火器、水泵、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。 临界地区：炸伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由当地环境监测人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施。 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 9; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对职工进行安全卫生教育。. 13.环境管理 环境管理是企业管理工作的重要组成部分。企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。本项目为矿山综合灾害治理工程。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在后续工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态；定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口；出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。 建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐渐落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。 施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤、植被，弃土弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对周围环境产生影响。各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处置生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界噪环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的有关要求。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 对综合治理区、排土场及土源地复垦进行管理。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环境效益： 煤层自燃产生的大量热气、烟雾及CO、NO、H2S、SO2等有毒、有害气体，对大气环境造成严重污染。随着高温火区的持续蔓延，将产生大量的温室气体，给当地的生态环境造成更为严重的破坏。 矿区地表存在地裂隙，现场杂乱，矿区环境较差。地表降水通过地裂隙及节理构造与下部水体沟通，可能对地下水造成污染。 通过治理工程的有序开展，多种地质灾害问题得到彻底的治理，随着黄土覆盖、生态环境的修复，矿区环境将得到全面的改观。本工程环境效益明显。 经济效益： 煤层自燃烧掉了宝贵的煤炭资源，如不及时治理，任其纵横蔓延，将会带来更大浪费，同时，井工开采难以进行，造成大量煤炭资源呆滞。煤层高温火区是一个动态发展过程，随着火区的扩大及向深部发展，宝贵的煤炭资源损失将越来越大，对周围环境污染也越来越严重。随着治理工程的开展，火区的熄灭，能够防止煤炭资源的浪费，同时能够解放深部的煤炭资源。 矿井应在开采之前对井田范围内浅部煤炭资源以安全、合理的剥离方式进行回收，消除浅部的水、火等安全隐患，为深部煤炭资源开采提供安全保障，同时提高矿井煤炭资源整合回收率。 本工程的实施，防止煤炭资源的浪费，可有效保证煤矿下一步安全生产，解放煤炭资源。具有一定经济效益。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 对工程灭火治理区域及采土场占地进行平整；严禁在非施工区域乱开道路；严禁乱丢乱弃 | 现场是否平整；施工区外是否有破坏痕迹及垃圾 | 无 | 无 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 生活污水全部处理后回用 | 无生活污水外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低声级机械；车辆在施工区内严禁鸣笛 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 保持施工地面平整、采取覆盖、洒水湿润地面、限制车速、严禁抛撒物料 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 生活垃圾通过垃圾箱集中收集，定期清运至当地垃圾填埋场填埋处理 | 现场无垃圾遗留 | 无 | 无 |
|  | 施工机械产生的废机油暂存危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 现场废机油无遗留，最终全部由危险废物处置单位处置 | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 剥挖坑及排土场边坡滑坡、坍塌、煤炭自燃火灾，废机油收集等管理 | 危险源监测监控，制定环境风险突发事故应急预案 | 无 | 无 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

- 七、结论

从生态环境角度考虑，建设单位在严格执行“三同时”制度、在施工期灭火治理各个环节采取工程措施、临时防护措施相结合的综合防治体系，对各项生态环境保护措施切实逐项予以落实、并加强施工期管理的前提下，本工程对周围生态环境的不利影响较小。同时本工程的实施具有显著的经济效益和生态效益，能有效改善当地生态环境，项目从环境保护角度可行。