- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：新疆托克逊县库米什五沟水泥用石灰岩矿露天采矿工程

建设单位（盖章）：  新疆手拉手矿产品销售有限公司

编制日期：                2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆托克逊县库米什五沟水泥用石灰岩矿露天采矿工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 行业类别 | - 非金属矿采选业10，12.化学矿开采；石膏及其他非金属矿采矿 二十七、非金属矿物制品业30，54－水泥、石灰和石膏制造 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016—2020年）》符合性分析 符合《吐鲁番市及鄯善县等三县（区）矿产资源总体规划（2016—2020年）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 综上所述，本项目符合〈新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果〉的通知》（新环评发〔2024〕157号）。 3、与《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划（2021—2025年）》的符合性分析 符合《新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划2021—2025年》的要求。 5、与《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划》（2021—2025年）符合性分析 符合《新疆维吾尔自治区托克逊县矿产资源总体规划》（2021—2025年）要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于托克逊县。本项目周围均为戈壁。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 建设内容 （1）项目名称：新疆托克逊县库米什五沟水泥用石灰岩矿露天采矿工程 （2）矿山位置：托克逊县； （3）采矿年限：2年； （4）开采矿种：水泥用石灰岩； （5）开采方式：露天开采； （6）生产规模：170万t/a； （7）开采标高：1732—1550m； （8）占地面积：矿区范围面积0.5124km2，石灰岩加工生产线位于矿区范围内，占地14200m2。 2.1项目建设内容 本项目矿区形状为不规则多边形，矿区范围面积0.5124km2，采用露天开采方式，年生产规模170万t/a，开采标高1732—1550m。石灰岩采矿包括新建采矿场、运矿道路、排土场等；石灰岩加工生产线新建1条加工生产线及生活区。项目主要建设内容见表2-1。 ## 表2-1 项目建设内容一览表 工程 类别; 主要组成; 建设内容与规模. 主体 工程; 露天采矿场; 采矿场为拟划定采矿许可证划定矿区范围，最低开采水平标高为1550m，生产台阶高度10m，最终台阶坡面角60°，最终边坡角44-48°。. 生产区; 粗碎车间; 占地面积180m2，高度为15m，框架结构，包括原矿仓、给料设备和粗碎设备及相应的起重机. 中碎车间; 占地面积216m2，高度为19m，门式结构，预先筛分、中碎设备及相应的检修起重机. 1#筛分车间; 占地面积180m2，高度为15m，门式结构，主要进行预先检查筛分. 2#筛分车间; 占地面积180m2，高度为15m，门式结构，主要用于成品分级筛分. 辅助 工程; 生活区; 布置在矿区西北侧，布设有办公楼、宿舍楼、食堂，占地面积1500m2. 危废暂存间、机修间; 危废暂存间位于机修间内，占地面积10m2。机修间地面底部做基础防渗，防渗等级需达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s”（危险废物暂存间防渗要求为渗透系数＜10-10cm/s）。. 储运 工程; 原矿仓; 占地面积56m2，高度为19m，储量300m3，框架结构，用于储存生产所需的原石灰岩. 成品暂存仓; 设置4个，容积为810m3，用于储存加工好的石灰石. 排土场; 1#排土场位于采矿场东北侧约40m的原矿山料场，场地为火山岩质砾岩，地形坡度约3°，占地面积5.67万㎡，每层堆高20m，容积151.37万m³；2#排土场位于采矿场西南侧约60m的原矿山料场，占地面积13.42万㎡，容积548.24万m³. 运矿道路; 设计为三级道路，砂砾路面，长度为3360m，路基宽度13m，路面宽度9.5m。. 公用 工程; 供电; 矿区西南部有库南二线10kV电网，矿山可将10kV电网引入矿区，供矿山生产、生活用电。矿山采矿工程主要采矿设备采用柴油作为动力。. 给水; 生产用水和生活用水从库米什镇拉运. 排水; 生产废水与生活污水排至化粪池，经过地埋式污水设备处理后，用于矿区周围绿化. 供暖; 因为矿山冬季不施工，矿山及生活区只有少量人员看护场地，生活区内采用电暖器取暖。. 环保工程; 废气治理; 破碎工序; 项目设置1套粉尘收集治理设施（集气罩+袋式除尘器），具体为在产尘点上方安装集气罩（收集效率按90%计）收集产生的粉尘，经袋式除尘器除尘处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。. 采矿工序; 本项目凿岩爆破产生的无组织粉尘采用洒水抑尘；铲装过程通过控制装载量、装载高度及喷淋降尘方式；堆场扬尘采取防风抑尘网覆盖并进行洒水抑尘；运输道路采用碎石硬化路面、定期对矿区道路覆盖的浮土清理、配备雾炮车每日进行数次洒水抑尘、运输车辆加盖苫布等措施；. 食堂; 食堂安装油烟净化器（净化效率60%），油烟废气经过油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放。. 废水处理; 生产废水与生活污水排至化粪池，经过地埋式污水设备处理后，用于矿区绿化. 噪声防治; 选用低噪音设备、隔声减振措施等. 固废处理; 一般工业固体废物; 表土剥离物储存在排土场，采用防风抑尘网遮盖，表土剥离物用于矿区复垦. 危险废物; 废机油、含油抹布暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处理. 生活垃圾; 生活垃圾暂存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理. 生态治理; 按照《矿山生态环境保护和恢复治理技术规范》制定生态恢复治理方案。. 依托工程; 矿山爆破作业设计由具备爆破资质的民爆公司承包。矿山需进行爆破作业时，由民爆公司协同公安人员将膨化炸药配送至矿区，进行爆破。. 柴油由当地供油公司负责运输，矿山不设储油设备。. - 主要生产设备 主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 采矿工程. 1; 潜孔钻机; 潜孔一体钻机; 台; 2. 2; 挖掘机; 3.0m³; 台; 2. 3; 挖掘机; 1.1m³; 台; 1. 4; 破碎锤; MB1350; 台; 2. 5; 装载机; 3m³; 台; 2. 6; 汽车; 50t矿用自卸车; 辆; 6. 7; 汽车; 皮卡; 辆; 2. 8; 洒水车; 20m³; 辆; 1. 9; 电焊机; 10kW; 套; 1. 10; 切割机; 0.5kW; 台; 2. 11; 砂轮机; 0.5kW; 个; 2. 石灰岩矿加工生产线. 12; 颚式破碎机; PE1500×2100; 台; 1. 13; 圆振动筛; YAH2160; 台; 3. 14; 圆锥破碎机; PYB2200; 台; 1. 15; 胶装式输送机; B1400 L=70m; 台; 12. 16; 起重机; Q=5t; 台; 4. 17; 布袋除尘器; 台; 4. - 原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 矿石; 170; 万吨/a; 本项目矿区. 2; 水; 840; 吨; 库米什镇购买拉运. 3; 电; 5万; 千瓦时; 区域国家电网. 4; 柴油; 496; t/a; 吐鲁番市加油站配送. 5; 炸药; 300; t/a; 由当地民爆公司配送. 6; 雷管; 24000; 个. - 主要产品及产能 表2-4 产品方案一览表 产品; 产品规格; 数量指标（万t/a）. 石灰岩矿石; 0~20mm; 30. 20~40mm; 68. 40~80mm; 68. - 矿区开采范围及资源储备 - ①开采范围 本项目开采范围为拟划定矿区范围内（1732—1550m标高）矿体。开采对象为石灰岩矿体。 - ②建设规模及产品方案 - 建设规模 设计露天开采生产规模为170万t/a，矿山地质储量5576.29万t，根据分层矿量计算设计利用资源量5440.53万t，资源利用率97.57％。 - 产品方案 矿山供货石灰岩产品块度为不大于500mm，CaO含量不小于48%。 - 资源储备 根据新疆维吾尔自治区地质成果中心关于对《新疆托克逊县库米什五沟水泥用石灰岩矿勘探报告》矿产资源储量评审意见书，评审通过矿区范围内累计查明资源量5883.94万吨。其中，探明资源量3415.90万吨，推断资源量2468.04万吨。 动用资源量307.65万吨。保有资源量5576.29万吨。其中，探明资源量3108.25万吨，推断资源量2468.04万吨。探明资源量占总资源量的56%，剥采比：0.23:1m3/m3。 - 采矿方案 - ①开采范围 本项目开采范围为拟划定矿区范围内（1732-1550m标高）矿体，分为2个区域进行开采，两个区域均进行开采，开采区域面积为220000m2，开采标高由+1670m至+1350m，开采深度为20~30m，开采对象为石灰岩矿体。 - ②开采标高 最高开采标高：1732m 最低开采标高：1550m - ③开采方法 设计采用露天开采方式，自上而下水平分层台阶式采矿方法。 - ④开拓运输方式 - 该矿系山坡－凹陷露天矿，矿石运输采用自卸汽车，矿由20t矿用自卸汽车进行运输。运输道路连接采场的每个台阶，道路为双车道，路面宽9.5m，路基宽度13m，道路最大纵坡8％，平均坡度6.5％，道路最小转弯半径15m，缓和坡段长度60m，设计最高限速20km/h，满足Ⅲ级道路标准。 - ⑤采剥工作 采剥作业工艺流程为：潜孔钻机穿孔（中深孔爆破）—挖掘机铲装—汽车运输。 - 采矿工艺 矿山开采方式为山坡露天开采；矿石及剥离围岩采用爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺。 - 劳动定员及工作制度 本项目采矿工程劳动定员40人，矿石加工生产线劳动定员55人，全年有效工作天数为240天，采取一天两班，一班5小时工作制，冬季不生产。 - 公用工程 本项目生产、生活用水，用水罐车从库米什镇购买拉运，在采矿场建容积500m3蓄水罐一个。 ①生产用水 本项目生产用水主要是采矿凿岩用水、喷雾抑尘用水、爆破抑尘用水、运输抑尘用水、矿石装卸过程中抑尘用水、排土场降尘用水。 根据建设单位提供的资料，本项目湿式凿岩用水、抑尘、降尘用水按7m3/d计，运行时间为240d，则湿式凿岩用水、抑尘降尘用水量为1680m3/a。 ②生活用水 本项目劳动定员95人，参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发〔2007〕105号）规定，用水量以100L/人·d计，运行时间为240d，则生活用水量为9.5m3/d，2280m3/a。 （2）排水 项目凿岩用水、喷雾、爆破、运输等抑尘、降尘用水全部消耗，故本项目无生产废水排放；生活污水按生活用水量的80%计，排放量约7.6m3/d、1824m3/a，生活污水经矿区化粪池收集，地埋式污水处理设备处理后，用于绿化。 表2-5 项目用水情况表 序号; 类别; 数量; 用水定额; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 1; 生产用水; -; 7m3/d; 7; -. 2; 生活用水; 95; 100L/人·d; 9.5; 7.6. 合计; 16.5; 7.6. （3）采暖 项目冬季不生产，值班人员供热采用家用电暖器供暖。 |
| 总平面及现场布置 | 矿区总平面分布包括露天采矿场、排土场、运矿道路、石灰岩矿加工区等。 （1）露天采矿场 设计采矿场为拟划定采矿许可证划定矿区范围，最低开采水平标高为1550m，生产台阶高度10m，最终台阶坡面角60°，最终边坡角44-48°。 （2）矿区公路 根据本矿的地形地质条件及生产规模，设计推荐公路开拓汽车运输方案。上山道路是指从外围主干道到采场各工作台阶的道路。 依据《厂矿道路设计规范》，设计矿山道路采用矿山三级道路标准，基建上山道路由1655m修建至1690m水平。 （3）排土场 规划排土场为2个，1期排土场布置在距离采矿场东北侧约40m的原矿山料场，场地为火山岩质砾岩，地形坡度约3°，占地面积5.67万㎡，每层堆高20m，堆放边坡角35°，平台标高1680m、1660m，安全平台宽度10m，平均堆放总高度40m，容积151.37万m³；富裕系数27.44%，可满足前期堆放要求。生产期排土场布置在距离采矿场西南侧约60m的原矿山料场，场地为碎屑砂岩，地形坡度约3～5°，占地面积13.42万㎡，每层堆高20m，堆放边坡角35°，平台标高1690m、1670m、1650m，安全平台宽度10m，平均堆放总高度60m，容积548.24万m³；富裕系数27.44%，可满足后期堆放要求。 - 石灰岩加工区 石灰岩矿石加工区位于矿区的东南角，生产线生产加工场地依次由粗碎、中碎、1#筛分、2#筛分、空压站、机修及材料库、配电室等车间组成，布置在矿区东南侧空地，生活区则布置在矿区西南侧靠近进矿道路一侧。 |
| 施工方案 | 1、施工组织 （1）矿山供配电 矿山采场设备均采用内燃式，不需要用电。矿山采用白班生产，采场不需要考虑照明。运营期接入市政电网。 - 施工占地 本项目设置施工营地，占地面积200m2。施工期堆料场设置在本项目矿区红线范围内，作为施工期原材料、机械、设备等材料、设施的临时堆放，占地面积200m2。 矿山公路从矿区现有的矿区范围被东侧道路接引，根据采区地形情况，根据本矿的地形地质条件及生产规模，上山道路是指从外围主干道到采场各工作台阶的道路。设计矿山道路采用矿山三级道路标准，基建上山道路由1655m修建至1690m水平。 - 施工计划 - 施工期主要是土建工程的施工和设备的安装，施工周期为2025年5月至2026年5月。 - 开采工艺 2.1采矿工程 - 本项目矿山开采方式为山坡露天开采；矿石及剥离围岩采用爆破工艺，履带式全气动露天潜孔钻机钻凿深孔、多排孔松动爆破、全液压挖掘机铲装、矿用自卸汽车运输的生产工艺。 - 主要工艺说明： - （1）表土剥离：项目矿体所在的山体为石灰岩矿地貌，矿体裸露地表，表土层薄有少量植被覆盖。按照设计方案依次利用矿体的各个开采分区，剥离表土，为矿石开采做好准备。表土剥离的土，运至排土场后期用于闭矿期回填，生态恢复覆土。 - （2）穿孔、凿岩：项目设计选择20m³/min潜孔钻机为一体式钻机，钻孔直径120mm，经济钻孔深度40m。并进行消除根底，平整钻机作业平台、修整边坡和处理边角矿体的主要根底等。此过程会产生噪声和扬尘。 - （3）爆破：设计采用深孔爆破，乳化炸药+数码电子雷管起爆。（4）产品拉运：凹陷式采场内的荒料采用叉装车将荒料装入平板车外运。 - （5）清渣：凹陷式采场内的碎石采用装载机将碎石装入自卸汽车运往排土场堆排。 2.2矿石加工生产线 工艺流程说明： （1）原料堆存 原料通过上述开采运输方式运至本项目原料仓，原矿仓顶部设有格筛对原矿进行预先筛分，格条间距为1000mm，可以将大块矿石筛出，筛出后的大块矿石经破碎锤破碎后再给入格筛。原矿仓下方排矿口安装一台重型板式给料机（B=1560），通过给矿漏斗将原矿给入PE1500×2100颚式破碎机。 （3）给料 通过重型板式喂料机将石灰石矿送至破碎机内进行破碎。 （4）破碎 首先通过颚式破碎机进行初步破碎，然后送入圆锥破碎机进行二次破碎， 破碎后的产品进行筛分机进行筛分。 （5）筛分 通过筛分机将规格不同的矿石分成三级：0-20mm/20—40mm/40—80mm/90—120mm三种粒径。 （6）成品堆存 筛分后的原料在成品缓冲仓暂存，堆存时间不超过2个月，堆存量不超过810m³。 表2-5 本项目产污环节及产污情况一览表 项目; 污染源; 污染/影响因子. 废气; 矿区开采; 穿孔、爆破、铲装、运输; 颗粒物、燃油废气. 原料仓; 装卸及堆存; 颗粒物. 筛分、破碎车间; 筛分、破碎; 颗粒物. 废水; 项目区; 生活污水; SS、COD、BOD5、NH3-N等. 固废; 项目区; 生产过程; 表土、除尘器收集粉尘、废机油、废油桶等. 职工日常; 生活垃圾. 噪声; 项目区; 机动车辆、设备运行; 噪声. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》 本矿属于矿产资源开发建设项目，项目占地范围内无耕地。同时坚持“控制占用土地、尽量减少人为扰动，加 强恢复”的原则。因此，本项目的实施，基本符合《新疆主体功能区划》的要求。 2、生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于天山山地干旱草原—针叶林生态区（Ⅲ）一天山南坡干草原侵蚀控制生态亚区（Ⅲ3）－觉罗塔格—库鲁克塔格山矿业开发植被保护生态功能区（48）。 3、土地利用现状调查 项目矿区占地面积0.1524km2，土地利用类型为采矿用地、裸土地、草地和灌木林地，占地类型为国有未利用地（裸岩石砾地）。 4、野生动物现状调查 根据现场调查，评价区没有大型野生动物，仅有耐旱荒漠种的小型动物。5、植物现状调查 矿区所在区域植被类型为柽柳、膜果麻黄荒漠、石山和无植物地段。 6、矿区土壤现状调查 矿区土壤类型单一，区域土壤区内的土壤类型主要以石质土为主。 7、水土保持区划 《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号），本项目既不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区，也不属于自治区级水土流失重点预防区和重点治理区。 8、土地沙化现状及发展趋势 本矿为防止因石灰矿开采活动所导致的沙质土壤上植被及覆盖物被破坏，形成沙土裸露的过程。采取有效措施，预防土地沙化，保护评价区内生态环境质量。 9、大气环境 项目区属于环境空气质量不达标区。超标主要原因是项目区所处区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显。 （2）特征因子 根据监测结果可知，项目特征因子总悬浮颗粒物现状环境质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准300毫克/立方米限值要求。 10、声环境 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50米范围内无声环境保护目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 11、地下水、土壤环境 本项目生产场地及危废暂存间等采取规范防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，且500米范围内没有地下水环境保护目标。因此，本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，本项目于2025年4月开始平整场地，未开工建设。根据现场勘查，项目场地周围主要为道路及砂砾戈壁，不涉及原有污染情况及环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场调查，治理区内无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目占地不在生态保护红线范围内。本次工程主要环境保护目标为项目区大气环境、区内的动植物以及区内地下水。 |
| 评价 标准 | 环境质量标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准； 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 污染物排放标准： 无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的排放限值（颗粒最高允许排放浓度0.5mg/m3）； 有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放限值（颗粒最高允许排放浓度20mg/m3）； 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）表2中小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3； 生活污水执行《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）。 |
| 其他 | 根据国家总量控制指标结合本项目所在区域的环境特征及本项目排污情况，本项目不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | - 1、对生态环境影响分析 项目施工期主要生态环境影响具体表现在以下几方面：占地、植被破坏、水土流失以及对野生动物的侵扰影响。 （1）占地影响分析 本项目施工期占地包括采矿场占地、生活区占地、排土场占地、矿区运输道路占地等。基础设施建设使地表土壤被彻底清除或被覆盖，失去部分使用功能。从根本上改变了所占区域地表覆盖层类型和性质，地表土壤永久不可恢复。 因此施工时应尽量减少占地，对施工场地标桩划界，严禁施工人员进入非施工区域活动，尽量减少对土壤的影响；对于干扰的土地应及时平整恢复，施工期路基垫方利用开挖废石，不设取土场。在此情况下，可缓解和削弱施工活动带来的生态环境影响。 （2）对植被的影响 ①占地对植被的影响 项目施工期的临时性占地面积共400m2，占地类型为裸岩石砾地，植被覆盖度约为1%，植被的生物量约为300kg/hm2，则生物损失量为12kg。 ②施工活动中污染物对植物的影响 工程开发建设中的扬尘是对植物生长产生影响的因素之一，但由于该区域多风、地形开阔的自然条件使得大气中扬尘易扩散，因此在正常情况下扬尘浓度低，工期短，对植被影响很小。 ③人为活动对植被的影响 人为活动对植被的影响主要表现为施工人员和作业机械对草本植物的践踏、碾压等，主要由于施工过程中人为践踏形成的小面积局部地段的次生裸地，多集中在临时性占地外围50m范围内，这种影响一般为短期性影响，且强度不大，施工结束，这一影响也逐渐消除。 ④施工活动对植物物种多样性的影响分析 因本项目建设影响的植物种类主要为拟建运输便道沿线的植被，为常见、广布物种，同时项目建设破坏的面积占该区域植被总面积的比例很小，这些植物物种不会因本工程的建设而灭绝或致危。 （3）对野生动物的影响分析 加强对施工人员的管理，矿区开发对区域野生动物资源不会造成毁灭性影响。 - 2、对大气环境的影响分析 （1）扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土方的开挖、回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等；车辆经过裸露路面亦容易引起路面积尘飞扬。这类风力扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工现场扬尘对环境的影响状况见表4-1。 表4-1 施工现场扬尘TSP对环境的污染状况 单位：mg/m3 降尘措施; 工地下风向距离. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210. 有（围金属板）; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由表4-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，200m外TSP浓度才可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；而在有防尘措施的情况下，影响范围降至100m范围内。抑制扬尘最简捷有效的措施是洒水。土方开挖、土方回填及建筑材料的装卸、施工垃圾的清理等产生扬尘较大的污染工序之前均采取洒水降尘后进行，施工期间对车辆行驶的路面每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%以上，并可将TSP污染距离缩小到50m的范围内。因此项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实加设围栏、洒水抑尘、物料搅拌采用封闭作业等相应的降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，以减小施工扬尘对周边的环境影响。 （2）施工车辆尾气环境影响分析 汽车尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、NOX等，但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小。要求施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。 3、废水影响分析 （1）施工废水 本项目施工作业废水主要为机械设备冲洗废水。机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。本项目施工废水排入场地设置的沉淀池，收集沉淀处理后用于洒水抑尘。 （2）生活污水 本项目施工期劳动定员按50人计，用水量按60L/人•日（根据《给排水设计手册》）测算，施工期生活用水量为3m3/d。生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为2.4m3/d。施工工期计划为12个月，施工期生活污水总排量为864m3。施工人员生活污水进入移动式环保厕所，定期拉运。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、振动碾、自卸汽车等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-2。 4-2 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 振动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 搅拌机; 5; 85. 插入振捣器; 5; 86. 平板振捣器; 5; 86. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪声设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-3。 表4-3 施工机械噪声影响范围 声级 设备; 测点声源距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 200. 挖掘机; 50; 43; 37; 34; 31; 30; 28; 24. 推土机; 45; 39; 33; 29; 27; 25; 23; 19. 自卸汽车; 35; 29; 23; 19; 16; 15; 13; 9. 插入振捣器; 40; 34; 28; 24; 21; 20; 18; 14. 平板振捣器; 40; 34; 28; 24; 21; 20; 18; 14. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间，施工噪声一般在50m以内可衰减至70dB（A）。 施工场地周围100m范围内无居民建筑物，因此施工期的噪声经衰减后对项目区周边没有影响。但是施工期间也应严格按照施工有关规定进行作业。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 本项目土石方主要来自建筑物地基开挖，根据建设单位提供的资料，项目挖方量共计21300m3，回填土方量共计7100m3，施工期多余土方共计14200m3，用于项目区场地平整。土石方平衡一览表见下表： 表4-4 施工期土石方平衡表（m3） 工程名称; 挖方; 填方; 余方 （用于场地平整）; 弃土. 矿区建筑物; 21300; 7100; 14200; 0. 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，产生建筑垃圾约为2t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，全部运至城建部门指定地点堆放或填埋。 施工高峰期人数约50人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为9t，收集后定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。 5.2、固废处置要求 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾收集后定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、生态环境影响分析及措施 1.1影响因素及特征 （1）矿山开采对当地生态环境的典型影响因素 根据现场调查及类比分析，矿山开采对当地生态环境造成的典型生态影响主要表现在以下方面，详见表4-5。 表4-5 矿山开采活动对生态的典型影响 活动方式; 影响方式; 有害; 有利. 清理场地; 破坏地表覆盖物和植被层; √. 破坏栖息地; √. 丧失本地动植物; √. 降低物种的多样性; √. 破坏自然排水坡度; √. 道路和公路; 增加边界效应; √. 妨碍动物的迁徙; √. （2）生态环境影响特征 本项目以开发利用矿产资源为目标，对生态影响特征表现在以下方面： ①土地利用格局发生改变； ②一定数量的植被资源被破坏，局部植被生产能力受到一定影响； ③短期矿山型水土流失，局部土壤资源处于不平衡状况； ④改变地面生物生存环境； ⑤生态景观发生改变。 1.2矿体开采对生态要素的影响分析 （1）永久占地 项目永久占地面积主要为采矿场、生活区、道路、排土场等，矿区范围占地面积0.1524km2。矿山建设项目在其建设和生产过程中将不可避免地会占用和破坏一定量的土地，其中占用的土地指生产、生活设施及开发破坏影响的土地；破坏的土地指露天采区、排土场及其他矿山地质灾害破坏的土地面积等。 （2）对土壤环境的影响分析 矿区所在区域主要以棕漠土为主，对土壤环境的影响主要是堆积、挖掘、碾压、践踏等开发活动对土壤结构的影响。 （3）对地表植被影响分析 本项目矿山为露天采矿作业，一般采矿类项目影响主要表现在对山体开采破坏，矿体开采将会对周边植物有一定的破坏作用。矿区露天开采占地面积0.1524km2，植被覆盖度约为1%，植被的生物量约为300kg/hm2，则生物损失量为4.57t。另外，开采、装载、运输过程中产生扬尘，将沉降在区域土壤表面和植被表面，会改变土壤理化性质，堵塞植物叶面气孔，影响植物生长。由于矿山外运道路为简易路面，故矿石在运输过程中运输车辆产生的扬尘也会对周边地表环境产生一定不利影响。根据现场调查，矿区及其运输道路沿线可能影响范围为裸地，植被不发育，植被覆盖度低，所以影响较小。 （4）对野生动物的影响 矿区内常见的野生动物有野兔、黄羊等，矿山开采对野生动物的影响主要表现在开采过程中切割对野生动物的惊吓，会使部分动物产生近距离的迁移，从而使其在评价区内的数量会有所下降。由于矿区野生动物出没较少，项目开采对野生动物的影响也不显著。 （5）对自然景观的影响分析 矿区开发活动对景观的影响主要是地形的改变和生态系统的改变所造成原有景观的破坏和新的自然景观格局的形成。采矿活动对地表的干扰，改变了地区的地形、地貌，形成许多人工景观，降低了矿区原有的自然景观美学价值。采矿造成的景观影响包括由于挖掘剥离所破坏的地表、植被的破坏、排土场的景观影响等。尤其在矿区服务期满后，采矿区形成的相对低洼的矿坑。 （6）对地表景观格局分析 采矿区矿石开采对地形地貌的改变是永久性的，使原有地表景观形态发生变化，原有山丘整体形态将会遭到破坏，矿山开采后原来的山丘将变为采坑，开采山体与周边山丘将呈现不连续性，影响视觉效果。 1.3生态环境影响因素变化预测 （1）生物群落变化 随着矿山开发利用，矿区内部分山地将被开发利用为运输道路，部分区域建设附属生产设施，由于区域气候条件，矿区范围内植被覆盖极低，对植被群落变化影响很小。 （2）改变土地利用功能，加重土壤侵蚀和水土流失 工程的建设和采矿生产改变了区域的岩土体力学性质，使局部突然侵蚀能力加强，大雨及大风天气可造成一定程度矿山型水土流失。 （3）生态景观变化 矿山的开发，使土地使用功能发生转化，在景观上将发生根本性的变化，由原来山区自然景观变为施工区、运输道路、堆场人工景观等。由原先山丘景观转变为露天采场不利景观。由于项目采场位于中山区域，露天采场实际对区域自然景观视觉效果影响较小。 （4）污染增加，环境质量下降 运营期随着采矿人员活动、机械施工可引起局部地域暂时而间断的二次扬尘和噪声污染； 1.4生态环境影响综合性分析 （1）生态系统分析 本项目矿山在开发过程中会对生态系统造成一定的影响，但对区域生态完整性不会产生明显影响。 （2）物种多样性影响分析 采矿活动将使野生动物类型在区域内有所减少；基础设施建设、矿体开采等占用土地，致使区域内生物多样性降低；生活区绿化可增加区域内植物种类；矿山开发利用期间，人为活动致使矿区范围内及周边地区生物多样性发生变化，因矿区范围较小，占用土地有限，矿山开发对区域生物多样性不会产生明显影响。 2、大气影响分析 2.1废气的污染源强分析 本项目运行过程中由表土剥离后进行穿孔、凿岩，之后采用深孔爆破形式开采，采出产品采用叉装车将荒料装入平板车外运后直接进行销售，运行中无有组织废气产生。本项目无组织废气如下： （1）露采场凿岩产生的粉尘 在凿岩过程中，由于钻头对岩石的冲击、挤压以及切剥、摩擦等，岩石被碎成大小不一的较细颗粒（岩粉），排出孔口部分就形成了粉尘；由于排放点接近地面，因此会对近距离和采石工人产生一定的影响。凿岩钻孔时粉尘的产生量不大，采用湿式作业，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“1011 石灰石石膏开采行业系数手册”：石灰石开采露天开采环节颗粒物产污系数0.0142kg/t产品，生产规模为170万吨/年，则采露天开采工段产扬尘量为24.14t/a。项目采用湿法凿岩方式进行凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿），同时喷雾洒水，可抑制粉尘量约80%，最终钻孔、凿岩粉尘排放量为4.8t/a，排放速率2kg/h。粉尘通过自然扩散沉降，凿岩粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m3。 （2）爆破废气 爆破粉尘产生量与爆破方法、爆破技术、炸药种类、炸药量、矿岩理化性质等众多因素有关。本项目采用深孔爆破工艺，爆破粉尘产生量较少，参考《露天矿山爆破粉尘排放量的计算分析》（张兴凯，首都经济贸易大学；李怀宇，北京科技大学），每吨炸药可产生54.2kg粉尘。根据本项目开发利用方案可知本项目开采过程预计使用炸药300t/a（委托爆破公司进行，炸药不在项目区存储），则爆破过程粉尘产生量为16.26t/a。爆破前预先向预爆区进行洒水润湿岩石，爆破后对爆破工作面进行洒水抑尘。洒水降尘率按50%计算，则在采取抑尘措施下实际粉尘排放量约8.13t/a。粉尘通过自然扩散沉降，爆破粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m³。 参考《工程爆破中的灾害及其控制》，炸药爆炸产生的CO产生系数为6.3g/kg（炸药）、NOx产生系数为14.6g/kg（炸药），本矿区用于爆破的炸药为300t/a，则爆破而产生的大气污染物：CO为1.89t/a、NOx为4.38t/a。 （3）运输起尘量 砂石料运输过程中会产生一定量的运输扬尘，通过调查同类项目，道路运输扬尘是砂石料开采过程中无组织粉尘主要的产生环节之一。本项目道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： Q=0.123×V5×M6.80.85×P0.5×0.72×L 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V——汽车行驶速度（km/h），本项目取20km/h； M——汽车载重量（t），本项目取20t； P——道路表面物料量（kg/m2），本项目取0.1kg/m2； L——道路长度（km），本项目取3.36km，包括开采区至公路的距离。 通过计算，本矿区道路运输扬尘产生量为0.025kg/辆。本矿区年开采规模为170万吨，每辆汽车的载重量为20t，则年运输次数为85000次，因此本矿区道路运输扬尘产生量约为2.13t/a。 降低道路扬尘最好的办法就是定期对路面进行洒水，经查阅相关资料，采取洒水降尘措施后，运输扬尘产生量可减少80%左右。因此，本项目通过定期对运输道路采取洒水降尘措施后，道路运输扬尘排放量约为0.43t/a，排放速率0.18kg/h。粉尘通过自然扩散沉降，运输粉尘采取上述措施后厂界无组织排放浓度＜0.5mg/m3。 - （4）装卸扬尘及堆场扬尘 矿山生产剥采比取0.23:1t/t。经计算，年剥离岩石量为466.78t。由上计算可知此过程产生292.18t/a粉尘，项目在排土场采用防风抑尘网遮盖，进行洒水抑尘（80%抑尘率），则此过程排放粉尘58.4t/a。 （5）柴油发电机运输车辆尾气 项目每年运输量为170万t/a，机动车、建筑机械等燃油动力设备会产生燃油废气，主要为CO、NOx以及未完全燃烧的总烃等。项目年消耗柴油496t/a，燃油采用含硫量不大于0.2%的优质0＃柴油，0＃柴油密度为0.86g/ml，则本项目消耗柴油576m3/a。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：燃烧1m³柴油排放的主要大气污染物为：SO2:10kg/m3，烟尘：1.80kg/m3，NOx：8.57kg/m3，CO：1.73kg/m3，总烃：1.489kg/m3。本项目运输车辆尾气中SO2排放量5.76t/a，烟尘排放量1.04t/a，NOx排放量4.94t/a，总烃排放量0.86t/a。 （6）筛分、破碎粉尘 石灰岩在筛分、破碎过程中会产生大量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》- 1011石灰石、石膏开采行业系数表进行核算，颗粒物破碎工序产污系数3.07×10-2kg/t-原料，颗粒物筛分工序产污系数0.4kg/t-原料，本项目原石灰岩为170万t/a，则颗粒物产生量为732.2t/a，风机总风量20000m3/h，年有效工作时长2400h。 本评价要求对筛分、破碎工序产尘点上方设置集气罩（集气罩的收集效率为90%）收集粉尘，粉尘有效收集量为658.9t/a，经引风机（风量20000m3/h）引至布袋除尘器处理，除尘效率可达99.9%，处理后通过15m高排气筒（DA001）高空排放。则有组织粉尘产生浓度为13.7mg/m3，有组织粉尘排放量为0.66t/a（排放速率为0.28kg/h、排放浓度为13.7mg/m3）。 无组织粉尘产生量为65.89t/a，筛分破碎在密闭车间内，在产尘点设置喷淋洒水、密闭厂房，则除尘效率按95%计，则无组织粉尘颗粒物排放量为3.29t/a。 （6）食堂油烟 本项目食堂拟设有烹饪灶头2个，每人平均食用油日用量30g，就餐人员95人，食堂食用油用量0.68t/a，一般油烟挥发量占总耗油量的2%～4%，本次取3%，油烟产生量为20.4kg/a，本环评要求食堂安装油烟净化器，食堂共设有烹饪灶头2个，属于小型灶头，油烟净化器的净化效率应在60%以上，如其净化效率按60%计算，烟净化器风量3000m3/h，每天烹饪9h，净化后的油烟须经专用烟道送至屋顶（排放口应高出屋面1m以上）排放，不得侧向排放。 项目油烟产生及排放情况一览表见表4-6。 表4-6 食堂油烟产生及排放情况一览表 名称; 排气量m3/h; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况; 标准. 产生量 kg/a; 浓度 mg/m3; 排放量 kg/a; 浓度mg/m3; 浓度mg/m3; 效率%. 食堂 烟道; 3000; 油烟; 20.4; 3.1; 油烟 净化器; 60; 8.16; 1.25; 2.0; 60. 项目废气产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目废气产生及排放情况表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 排放 形式; 治理措施; 是否为可行技术; 污染物排放量t/a. 1; 凿岩 过程; 粉尘; 24.14; 无组织; 湿式凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿）、同时喷雾洒水; 是; 4.8. 2; 爆破过程; 粉尘; 16.26; 无组织; 喷淋降尘措施; 是; 8.13. 3; 运输 过程; 粉尘; 2.13; 无组织; 道路地面碎石硬化，洒水、运输过程加盖苫布; 是; 0.43. 4; 装卸扬尘及堆场扬尘; 粉尘; 292.18; 无组织; 控制落差、装卸过程洒水降尘; 是; 58.4. 5; 运输车辆尾气; SO2; 5.76; 无组织; /; /; 5.76. 烟尘; 1.04; 1.04. NOx; 4.94; 4.94. 总烃; 0.86; 0.86. 6; 破碎、筛分; 粉尘; 732.2; 有组织; 集气罩+布袋除尘器+15m高的排气筒; 是; 0.66. 7; 破碎、筛分; 粉尘; 65.89; 无组织; 密闭车间、洒水; 是; 3.29. 8; 食堂; 油烟; 5.4kg/a; 无组织; 食堂安装油烟净化器（净化效率60%），油烟废气经过油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放。; 是; 2.16kg/a、 1.2mg/m3 <2mg/m3. 表4-8 大气有组织污染物排放量核算表 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 颗粒物; 13.7; 0.28; 0.66. 油烟; 1.25; 5.6; 0.008. 表4-9 大气无组织污染物排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 标准名称; 浓度限值（mg/m3）; 年排放量（t/a）. 1; 开采、筛分等; 颗粒物; 喷淋降尘、遮盖; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3; 0.5; 76.01. 2; 车辆运输; SO2; 自然扩散; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 0.5; 5.76. NOx; 0.15; 4.94. 总烃; 5.0; 0.86. 表4-10 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 76.67. 2; 油烟; 0.008. 3; SO2; 5.76. 4; 烟尘; 1.04. 5; NOx; 4.94. 6; 总烃; 0.86. 2.3 项目大气污染防治措施可行性分析 （1）本项目开采、车辆运输、破碎筛分工序产生无组织颗粒物，经过预测，颗粒物的厂界处的最大浓度0.25mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中限值要求；破碎筛分工序有组织颗粒物厂界处的最大浓度为5.56mg/m3，颗粒物厂界排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放限值（颗粒最高允许排放浓度20mg/m3），且项目所在区域气象扩散条件较好，因此厂区废气经大气扩散后对环境影响较小。 （2）本项目为水泥用石灰岩开采，钻孔凿岩作业采用湿法开采，项目在采掘工作面采 取洒水抑尘措施，对大石块二次破碎、铲装的石料预先进行洒水，控制物料含水率；项目使用的运输车辆均采用密闭式专用车辆，可减少扬尘的产生；本项目进场道路已全部硬化，运输车辆将限速，严禁超载。 项目主要采用洒水抑尘、控制车速以及利用先进的爆破技术手段等措施控制粉尘产生。本项目主要废气污染物为粉尘，粉尘产尘点多，产尘量大，因此企业在各粉尘产生点均设置了水喷淋设施，采取喷淋措施可有效减少粉尘产生，项目喷淋设施覆盖主要粉尘产生点，满足项目除尘要求。 （3）袋式除尘器可行性参考《排污许可证申请与核发技术规范水泥工业）（HJ847-2017）》及《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ434-2008）可知，水泥工业除尘器应采用袋式除尘或电除尘器。本项目破碎、筛分系统均配套高效袋式除尘器，其技术属于可行性技术，符合环保要求，排放的颗粒物对周边环境的影响可接受。 （4）无组织排放控制措施振动筛、分料以及称料系统应确保设备封闭，增加挡尘板，减少生产过程中粉尘的产生量。控制车辆速度，限制最大运输重量，排土场设置一圈6m高防风抑尘网，塑料篷布遮盖，上料口配套喷雾除尘器，大风天气禁止作业。定期洒扫，保持道路干净和整洁。原料堆场非取料时应严格封闭。 2.4非正常工况 本项目破碎和筛分工序布袋除尘器处理，事故情况下设定为除尘设施发生故障，除尘效率降为0，非正常工况下，大气污染物产排浓度及排放速率详见表4-11。 表4-11 非正常工况下颗粒物的有组织废气产排情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 风量（m³/h）; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次. 破碎、筛分车间排气筒（DA001）; 布袋除尘器故障; 颗粒物; 20000; 13725; 274.5; 1; 1年/次. 2.5大气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目大气自行监测计划见表4-12。 表4-12 项目大气监测计划表 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 2; 排气筒; 1次/年; 《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）表3中有组织排放浓度限值要求. 3; 油烟排放口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中型最高允许排放浓度. 3、水环境影响分析 本项目生产用水主要是采矿凿岩用水、喷雾降尘用水、爆破抑尘用水、运输抑尘用水、矿石装卸过程中抑尘用水、排土场降尘用水，用水量为1680m3/a。 项目不产生采坑废水；湿式凿岩用水、抑尘、降尘用水全部消耗，故本项目无生产废水排放。 本项目劳动定员95人，工作日240天，根据生活用水定额按《新疆生活用水定额》中每人100L/d人计算，生活用水量为9.5m3/d，2280m3/a。污水按80%的排放量计，生活污水为7.6m3/d、1824m3/a。生活污水含有污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。 生活污水处理浓度及排放情况表见表4-13。 表4-13 生活污水处理浓度及排放情况表 项目; BOD5; CODcr; SS; NH3-N. 废水量（m3/a）; 1824. 进水浓度（mg/L）; 300; 250; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.54; 0.45; 0.36; 0.05. 处理措施; 地埋式一体化污水处理设施. 出水浓度（mg/L）; 15; 125; 20; 5. 排放量（t/a）; 0.03; 0.23; 0.04; 0.009. DB65 4275-2019表2中B级标准; /; 180; 90; /. 生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置达标后用于矿区绿化，地埋式一体化污水处理设施处理量为10m3/d，采用厌氧-好氧污水处理工艺，具体工艺流程见下图。 图4-1 本项目一体化污水处理装置工艺流程图 生活污水进入调节池，再由污水泵提升进入全自动污水多级处理设备内，污水经初沉、厌氧消化、好氧生物接触氧化、二沉处理并消毒后，其出水水质满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求。 本工程建设一座处理规模为10m3/d的地埋式污水处理设施。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 - 4、声环境影响分析 - 4.1设备噪声源强及降噪措施 矿山生产期噪声主要来源于空压机、潜孔钻机、凿岩机、挖掘机和运输车辆等。噪声如运输、凿岩等过程产生的噪声主要是对工作人员听力、情绪产生影响，目前还无法对其采取治理措施，故只有采取减少接触高噪声工作时间、采取佩戴隔声耳罩或耳塞、轮岗等措施减少噪声对工人的影响并定期对高噪声的工人进行听力检查，噪声设施对地面环境有一定的影响。 矿山开采和加工主要噪声源强见下表。 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 运行时段. X; Y; Z. 1; 潜孔钻机; 133.7; 63.1; 1.2; 85; 间歇. 2; 挖掘机; -65.7; 143.4; 1.2; 80; 间歇. 3; 挖掘机; -333.1; 144.7; 1.2; 90; 间歇. 4; 破碎锤; -567; 206.5; 1.2; 95; 间歇. 5; 装载机; -829.5; 206.9; 1.2; 92; 间歇. 6; 中深孔爆破; -567; 144.7; 1.2; 120; 间歇. 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 颚式破碎机; 75; 650.4; -233.9; 1.2; 283.7; 107.2; 291.7; 115.2; 50.9; 50.9; 50.9; 50.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 24.9; 24.9; 24.9; 24.9; 1. 2; 圆振动筛; 85; 537; -218.9; 1.2; 397.1; 122.2; 178.3; 100.2; 60.9; 60.9; 60.9; 60.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.9; 34.9; 34.9; 34.9; 1. 3; 圆锥破碎机; 80; 751; -229; 1.2; 183.1; 112.1; 392.3; 110.3; 55.9; 55.9; 55.9; 55.9; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 29.9; 29.9; 29.9; 29.9; 1. 4; 胶装式输送机; 70; 464.2; -212.7; 1.2; 469.9; 128.4; 105.5; 94.0; 45.9; 45.9; 45.9; 46.0; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 19.9; 19.9; 19.9; 20.0; 1. 5; 中深孔爆破; 1220; -567; 144.7; 1.2; 469.9; 128.4; 105.5; 94.0; 45.9; 45.9; 45.9; 46.0; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 19.9; 19.9; 19.9; 20.0; 1. 4.2影响预测 4.2.1爆破噪声影响预测 1、爆破噪声影响预测 爆破是矿山项目的特殊时段，爆破是其他施工活动停止，所以爆破噪声不与其他噪声叠加。爆破时产生的噪声属突发性瞬时噪声，其特点是持续时间短、但强度大。 为了减少爆破噪声对周边环境的影响，环评建议以下要求： （1）昼间爆破，每次爆破均在同一时间段内进行，即定点、准时段爆破，其余时间段禁止爆破，同时及时通知附近公众爆破周期、时间； （2）减少一次爆破的炸药用量，采用深孔爆破，接近开采边界时尽量采用松动爆破、预裂爆破等低噪声爆破手段进行爆破。这样可以尽量减少爆破噪声的影响。 （3）爆破时225m范围内拉警报，并派专人看守，以防止无关人员进入225m爆破警戒线范围内。 4.2.2设备噪声预测 生产期主要噪声源强均置于野外，在声波传播的过程中，通过声距离衰减以及空气吸收衰减到达矿界和矿山生活区。 项目营运后边界噪声预测值范围在16~55dB（A），厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的限值要求，噪声对外环境影响较小。 4.3噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 本项目厂界噪声监测如下表4-18。 表4-18 厂界噪声监测方案 序号; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 实施 机构. 1; 噪声; 厂界昼间噪声; 厂界四周; 1次/季度; 委托监测. - 5、固体废物环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要为表层剥离土、职工生活垃圾；危险废物为机械维修保养所产生的废机油、含油抹布。 （1）剥离表土和废石 本项目开采矿石除石灰岩原矿，其他剥离物主要是夹石（内剥离）、表土（外剥离）根据可研内容，项目剥采比为0.23:1，本项目石灰岩原矿的开采量约为170万t/年，则剥离物约为39.1万t/a。根据开发利用方案，本项目表土层较薄，约为5cm厚度。夹石和表土的比例约为24:1。则本项目剥离物夹石的产生量约为37.5万t/a，表土的产生量约为1.5万t/a。 剥离的表土前期堆放在矿区1#排土场，待矿山开采完毕后，回覆表土，实施土地复垦。因矿山开采存在不可利用废石，因此不可避免产生部分废弃方，无法做到挖填平衡，且进一步减少弃方的可能性小，矿山开采共计产生弃渣37.5万t/a，后续用于矿区填埋。 （2）生活垃圾 全厂定员95人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计算，项目年生产240天，则年产生量为11.4t/a。存于垃圾桶，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理，不得在矿区随意倾倒。 （3）废机油、废柴油 - 项目营运期间机械维修保养所产生的废机油、废柴油属于危险废物，预计产生量为0.15t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物（HW08，900-214-08），本项目所产生的废机油、废柴油用专用容器收集后暂存在危险废物暂存间内，交由有资质的单位处理。含油抹布在设备维修维护过程产生，根据建设单位提供资料，产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），分类收集的含油抹布属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后在危险废物暂存间暂存由有资质的单位统一收集处理，不外排。 - （4）收集的粉尘 - 布袋除尘器中收集的粉尘，产生量为658.2t/a，排至排土场。 - （5）废弃的布袋 - 布袋除尘器中的废弃布袋产生量约为0.5t/a，由厂家回收。 #### 隔油池中产生的废油脂 - 本项目食堂隔油池中产生的废油脂为0.2t/a，混杂在生活垃圾中一起运至填埋场填埋。 - （7）污水站污泥 - 项目设地埋式生活污水设施对生活污水进行处理，会有污泥产生，污泥产生量约为0.5t/a，清理后用于回填采坑。 环评要求在机修车间内设置一间危废暂存间（面积10m2）。 拟建项目产生的废机油、含有抹布（暂存期间按照危险废物进行管理）属于危险废物，危险废物暂时存放在专门的危险废物暂存间内，并设置危险废物标志；危险废物需单独存放，不得与一般固体废物混合存放，危险废物的存放需要按照以下措施执行： ① 建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作，按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）要求，及时在线填报危险废物管理计划、规范建立并运行危险废物台账； ② 建立专门的危险废物暂存库，并按国家规定设置统一识别标志； ③ 采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物； ④ 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）要求，规范设置危废标志、标签。危险废物转移应在线填报危险废物转移联单，在收集、运输、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24小时内向所在区、市生态环境行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理； ⑤ 收集、运输、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向危险废物处置公司提供安全保护要求的文字说明； ⑥ 危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并必须设置识别危险废物的明显标志； ⑦ 收集、贮存、运输危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经生态环境监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用； ⑧ 运输过程由危险废物处置公司负责安全防范，此项责任在合同中应明确； ⑨ 危险废物的贮存应配备符合储存需要的管理人员和技术人员；在储存和使用场所设置通信、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态；危险废物出入库，必须进行核查登记，并定期检查；贮存仓库应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志，对储存设备和安全设施应当定期检测； ⑩危险废物转移应在线填报危险废物转移联单。 经采取上述措施后，项目固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危废识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）与《危险废物转移管理办法》中的要求，对周围环境影响很小。 6、地下水、土壤环境影响分析和保护措施 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源，本项目生产环节无废水产生。生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理，出水达到满足《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）表2中B级标准的要求，用于矿区绿化，项目区1月、2月不生产，11月、12月废水收集于150m3储存池，冬储夏灌。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水污染防渗分区参照表（详见表4-14），本项目危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。地埋式一体化污水处理设施、废水储存池、机修间按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。办公生活区域采用一般地面硬化。 表4-18 地下水污染防渗区参照表 防渗 分区; 天然包气带 防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 弱; 易. 一般 防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单 防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. ## 7、环境风险影响分析 7.1环境风险潜势判定 经查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2018），本项目涉及易燃易爆等危险物质主要为废机油、废柴油、炸药，炸药的暂存、使用和运输均由专门的管理公司负责，不在本项目的管理范围内，每天炸药的使用量1.25kg。临界量及实际最大储存量见表4-19。 表4-19 危险废物储存量 物质名称; 类 别; 临界量（Qn）t; 最大储存量（qn）t. 废柴油; 易燃、易爆; 2500; 0.05. 废机油; 易燃、易爆; 2500; 0.1. 本项目Q=q1/Q1＜1，本项目环境风险趋势为Ⅰ。 7.2环境风险识别及分析 项目生产过程中涉及的危险物质为废机油、废柴油、炸药。本项目危险物质影响环境的途径包括：废机油、废柴油落地污染地，造成地下水、大气、土壤环境污染，影响地下水、空气、土壤环境质量；排土场溃坝、滑坡、泥石流等地质灾害、采矿引起采坑边坡崩塌等地质灾害等；炸药爆炸风险、爆破开采风险等。 7.3环境风险防范措施 （1）废油泄漏及引发火灾、爆炸的预防措施 ①在生产场所配备足够数量的CO2干粉灭火器和砂石。 ②及时发现储油设施渗漏，防止废机油泄漏造成的地下水污染。 ③危废暂存间地面进行防渗，严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志。 ④加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备老损、折旧带来的事故隐患。 （2）矿山开采采矿场、排土场崩塌可能诱发地质灾害预防措施 选择合理的边坡参数，严禁超挖采场坡底；设计境界内开采到最终边坡时，应根据工程地质条件，采取必要的调整边坡角等措施；在采场周边设铁丝围栏，并悬挂醒目的安全警示牌；在矿山入口悬挂安全告示牌，禁止闲散人员进入矿山作业区；矿山开采过程中要及时对边坡上的危石、松石进行清理；在开采境界外设置截水沟，将地表水拦截至境界之外；在各开采水平安全平台上设置排水沟，采场汇水经排水沟自流排至采场外。 在排土场外设置截水沟，防止地表水流入场内浸泡、冲刷边坡。 （3）爆破作业风险事故预防措施 项目矿山爆破委托具有爆破资质的爆破公司进行爆破作业，在采石场矿区不得设置炸药临时储存库。爆破器材应由爆破公司采用专车当天运送到矿山进行爆破，爆破所剩余的爆破器材由爆破公司运走归库，不得存放在矿山。从事爆破作业的人员必须经过爆破技术培训，熟悉爆破器材性能、操作方法和安全规程。爆破工持证上岗。实施爆破作业时采用非电导爆管起爆方法，严禁单点炮，严禁打残眼。进行爆破作业前，做好相关的联系工作，及时通知危险区域内和下风向作业的所有人员和爆破作业无关的人员撤离，并设置安全警戒后方可点火爆破。 7.4突发环境事件应急预案 项目投产前应按照《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《企业突发环境事件风险评估指南》（环办[2014]34 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》 （HJ941-2018）等相关要求，编制《突发环境事件应急预案》《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急资源调查报告》等文本，并组织专家进行评审后，到当地生态环境部门进行备案。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与当地政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。建议企业建立健全突发环境事件应急预案，并定期修整和预演。 8、退役期环境影响分析 - 8.1服务期满后对生态环境的影响 - 服务期满后对生态环境的影响主要表现在以下几方面： - ① 无用的地表建（构）筑物不及时拆除，继续占用土地，不但影响景观，也影响天然植被的恢复。 - ② 地表不能及时进行平整、创造天然植被能自然恢复的条件，会影响天然植被的恢复时间及恢复程度。 - 根据项目生态整治规划，在设计初期制定生态恢复方案，在营运过程中将采取边开发边治理措施，确保土地复垦规划、水土保持工程和生物措施的逐步实施，采取以上措施后，矿区生态环境将逐步得到改善和恢复。 - 8.2服务期满后空气环境影响分析 ① 设备在分拆的过程中，会瞬间产生一定量的扬尘，其属于无组织排放，且工期短，故产生的扬尘对大气环境较小。 ② 构筑物在拆除的过程中会产生扬尘，为瞬时无组织排放源，故应在拆除过程中，采用洒水降尘，可降低扬尘瞬时排放对大气环境的影响。 - 8.3服务期满后水环境影响分析 ① 设备分拆过程中，泵类设备及其所附带管线中，会存在一定量的积水，但其存水量较小，不会对水环境产生影响。 ② 构筑物在拆除过程中不会产生大量的废水，生活污水处理方式同运营期，对当地水环境产生较小影响。 8.4服务期满后噪声环境影响分析 设备及构筑物在分拆的过程中，会产生瞬时的噪声，但其分拆过程在白天进行，故对周围声环境影响较小。 8.5服务期满后景观影响分析 - 建设单位在矿山服务期满后应及时拆除一切无用建（构）筑物，清除固废，平整场地，恢复地貌，然后“封育”恢复天然植被。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为水泥用石灰岩开采，已办理采矿许可证（证号：C6500002014053210135830），同时满足托克逊县矿产资源总体规划的要求，矿区周围无环境敏感目标，矿区用水来自库米什镇，周围有现有道路和国道，运输较为方便；项目不在《新疆维吾尔自治区环境保护条例》和《新疆生态环境功能区划》中划定的冰川带、终年积雪带、亚高山草甸带及森林带内，不涉及水源涵养区、地表水及地下水水源保护区、水土流失控制区等禁止矿山开采的限制区内，也不涉及国家及自治区级的风景名胜区、世界文化和自然遗产地、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物集中分布区等。矿山选址基本合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态保护措施 （1）对土壤采取的保护措施 严格限定施工的工作范围，严格自行扩大施工用地范围，合理规划使用永久占地范围内的土地，减少临时占地，设立明显标志指明行车路线，运输车辆不能随意驶离道路，通过严格的管理减少对地表结皮的破坏。 （2）对植被采取保护措施 严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。施工机械及人员行走路线、建筑堆场与永久性、临时设施应避开植被生长的地方，减少生态损失。 （3）对野生动物采取保护措施 加强施工人员的管理，要求施工单位和人员严格遵守国家法令、坚决禁止捕猎任何野生动物。 - 2、废气防治措施 施工期需采取以下各项扬尘防治措施： （1）在施工场地安排专人定期洒水，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1—2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （2）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖篷布或洒水，防止二次扬尘； （3）物料运输路线尽量避开住宅区等环境敏感点，无法避开时，应在经过时采取减速慢行，用苫布遮盖等防尘措施，运输路线应报请生态环境局批准，一旦确定不得随意更改，对运输车辆要加盖篷布，减少物料洒落，禁止带泥土上路； （4）加快主体工程的施工速度，集中力量，在最短的时间内完成土方挖填方工作，施工结束后，施工区域全部整理、平整，减少土壤风蚀的危害。 （5）采用商品原料（如混凝土等）不在项目区内设置拌合站，使用拌合车运输，避免散装原料（如：水泥及粉煤灰）堆放。 （6）施工场地四周应当设置不低于2m的硬质密闭围挡，施工作业层外侧必须使用密目安全网进行封闭。 （7）加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。 （8）运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升。 3、废水处理措施 在施工区设置沉淀池，工程废水排入沉淀池后经沉淀处理后洒水降尘，施工期结束后及时拆除并恢复原貌；施工人员生活污水进入移动式环保厕所，定期拉运。施工期结束时，抽排至本项目运营期建成的一体化生活污水处理装置处理后，用于矿区绿化。 4、噪声控制措施 （1）采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （2）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。 5、固废处置要求 施工期产生的固体废弃物来源少量的多余土方、建筑垃圾与施工人员产生的生活垃圾。本项目废弃土方、建筑垃圾均为一般工业固废。 建筑垃圾主要包括施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物，项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 施工人员所产生的生活垃圾收集后定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 生态环境保护及恢复措施 - 1.1生态恢复措施 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》(HJ651-2013)，本项目为露天开采，生态恢复措施应遵循以下要求： （1）场地整治与覆土 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆（槽）填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 （2）露天采场植被恢复 1）边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。边坡恢复措施及设计要求应符合《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008）的相关要求。 2）位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播、种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。 - 1.2、退役期的生态治理 矿区开采完毕后将造成大面积范围的山体白化，要求建设单位做好退役期的生态治理工作。本项目矿区四周均为山体包围，矿山开采完毕后主要生态治理方式为种植植被进行矿区的生态恢复。 （1）矿山为露天开采，造成了地表植被破坏和土层松动，应做好水土保持工作。 （2）爆破作业使采场局部工作面产生了一定规模的危岩、浮石，应予以消除隐患。 （3）开展土地复垦工作，复垦对象为采场平台、坑底等，建构筑物和矿山道路，除少量保留用于林业管护外，其余均予以复垦。 （4）开展植被重建工作，在复垦的林地上栽种适宜本矿区生长的本地植物，保证成活率大于85%；在采场平台上覆土，栽种戈壁植物 （5）开展矿山地质环境监测工作，建立一定数量的监测点，监测矿区土地、植被资源的占用和破坏情况，监测矿区水土流失状况，监测采场终了边坡、矿山道路边坡的稳定状况。 （6）矿区退役治理可根据矿山开发情况以及当地村镇建设规划，对矿区废弃地进行土地开发利用。 1.3水土保持措施 - （1）严格在规定范围内进行基础设施建设和开采，禁止随意扩大建设和开采区域。 - （2）加强运矿道路维护，严格控制道路宽度，严格按照规定线路行驶，避免因碾压失稳路缘，造成水土流失。 （3）运输路面采取洒水降尘措施，车辆采用帆布覆盖拉运；矿石及时外运，尽量减少储场积存量。彻底消灭矿山普遍存在的地面凹凸，遇风扬尘四起，遇雨水乱流的局面，保证作业场矿石集中堆放，地面平整。 （4）在大风、暴雨天气除禁止运输活动外，准备草席等防护用品，对临时的矿石堆进行遮盖，对刚开挖松散表面进行防护。 （5）在生产过程中要经常清理排水沟，以保证过水通畅，这样既可防洪又可在一定程度上减少矿区水土流失。 （6）景观恢复措施：保证作业场地面比较平整，这样既可改变景观又有利于控制水土流失，使现有的自然景观得到一定程度的恢复或改善。 1.4防沙治沙措施 矿区属冲洪积平原地貌，地表均为砂砾堆积，无岩体出露。主要为砂、砂质粘土、砾石、碎石等。地层呈近水平产出，砂砾体为单粒结构，颗粒较粗大，粒间仅有微小的联结力，孔隙度较大，具有透水性较强、压缩性较高、抗剪强度较低等特性，稳定性较差。为防止项目施工及运营过程中加剧项目区所在地沙漠化，根据《中华人民共和国防沙治沙法》、结合《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）、《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知（新环评发〔2020〕138号）》等文件要求，施工期及运营期在防沙、治沙方面应采取以下措施：施工期及运营期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识；在施工作业结束后，及时清理施工迹地和堆料场中的各类垃圾，不能回填的挖方平整施工迹地，并压紧夯实。因地制宜地做好施工场地的恢复工作，并采取水土保持措施，防止新增水土流失。尽量利用挖出的土方用作其他地方的填方，基本做到挖填方平衡，减少弃土量，避免弃土的水土流失问题；施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。施工期及运营期间施工单位要严格按照当地生态环境部门提出的要求进行管理与控制，杜绝施工期对环境造成污染。 2、环境空气保护措施 （1）穿孔粉尘治理 项目采用湿法凿岩方式进行凿岩（凿岩现场布设洒水软管，作业前洒水保湿），同时喷雾洒水，可抑制粉尘量约80%。 （2）铲装、运输粉尘治理 1）铲装、挖掘作业点设置自动水喷淋装置，挖掘、铲装前对矿堆表面进行洒水增湿防尘； 2）尽量降低铲车、挖掘机料斗与运输车辆之间的落差，减少起尘量； 3）配备洒水车，在除雨天外每日对开拓公路进行2~3次洒水降尘，使地面保持湿润； 5）矿山企业对其物料的运输要使用密闭式的专用车辆。 6）加强运输车辆管理，限制车辆速度，道路两侧设置限速标志（5km/h），并在道路转弯处设置警示标志。 （3）爆破粉尘及爆破废气的控制 1）采用中深孔爆破技术，减少爆破起尘； 2）优化爆破网络角度，采用延时爆破，尽量避免不完全爆破； 3）合理布置炮孔，正确选用爆破参数，加强装药和填塞作业的管理，提高炸药的爆能，降低炸药单耗； 4）控制单次爆破炸药量，减少一次爆破废气量；特别是爆破点接近矿界时，应将单段用药量控制在一定水平以下，并采用定向控制性预裂爆破技术，以减少炸药废气对周围环境的影响； （4）燃油废气的治理措施 1）矿山机械设备及运输车辆尾气的控制主要以预防为主，对设备、汽车排放的废气应经常检测，定期对设备和车辆进行维护保养，确保其正常运转。 2）设备及运输车辆使用符合国家环保标准要求的清洁柴油，严禁使用其他污染相对较重的燃料。 3）对不达标的设备及运输车辆应及时检修或停用，减少非正常排放的尾气污染。 （4）破碎、筛分工段废气的控制 本项目破碎、筛分系统均配套高效袋式除尘器，无组织排放控制措施振动筛、分料以及称料系统应确保设备封闭，增加挡尘板，减少生产过程中粉尘的产生量。上料口配套喷雾除尘器，大风天气禁止作业。定期洒扫，保持道路干净和整洁。原料堆场非取料时应严格封闭。 3、水环境保护措施 项目不产生采坑废水；湿式凿岩用水、抑尘、降尘用水全部消耗，故本项目无生产废水排放。生活污水经地埋式一体化生活污水处理装置达标后用于矿区绿化。 4、声环境 根据本矿山的开采特点，噪声主要来自爆破噪声、设备机械噪声和车辆运输噪声。本项目采矿作业为露天进行，而且开采作业点不固定，从噪声传播途径上较难采取有效的针 对措施，因此主要从噪声源的角度进行控制。企业应从以下方面做好噪声污染防治。 A.爆破噪声控制 （1）除了开采接近最终边坡时，为减少边坡因爆破产生裂隙，以及利于保护边坡的稳定可采用预裂爆破或定向控制性爆破外，其余均需采用中深孔爆破技术； （2）改进和改善中深孔爆破技术参数，采用多排孔延时爆破、多段爆破，减少每一段的装药量，并制定严格的爆破作业要求，此外越靠近民居的爆破点，应当越控制减少炸药用量，以控制和减少噪声对周围的不良影响； （3）合理安排爆破时间，禁止夜间实施爆破； （4）在爆破警戒线处设置警示标志，并派专人看守，以阻止无关人员进入爆破区； B.设备噪声控制 （1）要求建设单位尽量采用低噪声的潜孔钻机、挖掘机、装载机等机械设备，对于各机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，对超过国家标准的应禁止采用； （2）加强各类设备的日常管理和维护，确保设备处于良好的工作状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象； （3）对设备尽可能安装各类消声、吸声装置，定期对机械设备进行注油润滑，以降低机械噪声； 5/运营期固体废弃物处置措施 本项目固废包括：废水沉淀污泥、矿体剥离物、废机油、废机油桶、检修废物以及生活垃圾。沉淀池产生的污泥定期清捞。矿区开采范围内需剥离的剥离物主要为残坡积层和强风化层，剥离量39.1万t/a，对于夹石等内剥离物，堆放在排土场；表土直接用于后期覆土复绿。废机油、废机油桶、含油废抹布委托资质单位处置；废轮胎、废零配件收集后出售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。 |
| 其他 | 1环境管理与监测计划 为了使本矿建设项目投产运营后保证其经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，在建设项目的同时，必须切实做好环境保护管理与监督，以及环境监测计划工作。 1.1环境管理 加强企业管理是控制环境污染的必要手段。建议加强环境管理，建立健全环保机构。 1.2制定有关的管理制度及管理计划 根据企业现状生产及具体情况，制定了本企业环境保护的远、近期规划和年度工作计划。制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定企业有关部门的环境保护管理规章，并监督执行。指导和监督本企业环保设施运行情况，推广环保先进技术和经验，保证环保设施按要求运行。 1.3施工期环境管理 （1）管理体系 工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系，同时要求工程设计单位做好服务和配合。 施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予其相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。 落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的重要地位。 （2）施工期环境管理 1）建设单位与施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。 2）施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工，环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。 3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好现场沿线土壤、植被，弃土、弃磕须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置。 4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃渣，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）和《建筑施工场界噪声测量方法》（GBI2524-90）中的有关规定和要求。 5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。 1.4运营期环境管理 本矿的环境管理工作将由建设单位环保机构统一协调安排，配置专职环境管理人员，由环保专职人员负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合当地环境监测部门定期对厂区的大气、水体、噪声等进行常规监测，记录并及时上报污染源及环保设施运转动态，并与当地生态环境部门通力协作，共同搞好矿区的环保工作。 在项目实施全过程中，矿区都应以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境的长远的持久的发展。因此，它应建立以下环境管理制度： 1）内部环境审核制度； 2）清洁生产教育及培训制度； 3）建立环境目标和确定指标制度； 4）内部环境管理监督、检查制度。 1.5环境监测 为掌握本项目采矿区对环境影响及区域环境质量变化的趋势，应建立污染源及污染物监测制度，以保证环保措施的实施和落实，及时发现环保措施的不足，进行修正和改进。本项目环境监测内容及行动计划见下表。 表4-20 采矿区环境监测内容及行动计划 序号; 监测项目; 主要技术要求; 报告制度; 监测单位; 监督机构. 1; 施工现场清理; （1）监测项目：施工结束后，施工现场的弃土、弃石、渣等垃圾和环境恢复情况。 （2）监测频率：施工结束后1次。 （3）监测点：各施工区。; 报公司、当地生态环境主管部门; 委托有资质单位监测; 当地生态环境主管部门. 2; 废气; （1）监测项目：TSP。 （2）监测频率：建设前1次，营运期1次/半年。 （3）监测点：项目区内。. 3; 生态景观; （1）监测项目：植被类型、植物的种类、组成、高度、盖度、产量。 （2）监测频率：建设前和营运期各1次。 （3）监测点：项目实施区1～2个点。. 4; 噪声; （1）监测项目：厂界噪声和交通噪声。 （2）监测频率：每季度1次。 （3）监测点：厂界和运输沿线。. 5; 环保措施; （1）监测项目：环保措施落实及运行情况。 （2）监测频率：不定期。. 6; 事故监测; （1）监测项目：事故发生的类型、原因、污染程度及采取的措施。 （2）监测频率：事故发生后第一时间。 （3）监测点：事故现场。. |
| 环保投资 | 环保投资情况见下表。 表4-21 本项目环保投资估算表 工程 类别; 污染 类别; 污染源; 环保设施; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 施工扬尘; 洒水; 0.5. 废水; 生产、生活废水; 废水沉淀池、环保厕所; 5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶; 0.5. 运营期; 废气; 道路运输扬尘; 运输道路用碎石硬化，保持路面整洁，路面数次洒水降尘，加盖苫布; 4. 爆破粉尘; 洒水抑尘; 3. 凿岩粉尘; 湿式凿岩、喷雾降尘; 3. 矿石装卸粉尘; 洒水降尘; 3. 堆场扬尘; 防风抑尘网遮盖并洒水降尘; 20. 食堂油烟; 配置油烟净化装置; 1. 筛分、破碎; 收集罩+布袋除尘器+排气筒; 20. 废水; 生活废水; 地埋式一体化污水处理设备、150m3废水储存池; 15. 噪声; 凿岩机; 选用低噪声设备及必要的消声、减振措施; 2. 固废; 生活垃圾; 集中收集，定期拉运至库米什镇交由环卫部门统一处理; 1.5. 废机油、含油抹布; 设置危废暂存间，交由有资质的单位处理; 3. 剥离土; 开采结束后用于矿坑回填; 2. 污泥; 项目污水处理设施产生的污泥清理后用于回填采坑。; 0.5. 废布袋; 由厂家回收; -. 废油脂; 隔油池; 0.5. 生态; 生态保护与恢复措施、防沙治沙措施; 20. 风险防范措施; 在采场周边设铁丝围栏，并悬挂醒目的安全警示牌；在开采境界外设置截水沟，在各开采水平安全平台上设置排水沟；在排土场外设置截水沟。; 15. 闭矿期; 生态保护与恢复措施; 排土场进行削坡升级，坡面平整、压实； 所有地面建筑拆除，清除固废，平整场地，恢复其土地原貌; 40. 合计; /; 159.5. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | — | — | 表土覆盖、播撒草籽 | 按照复垦方案进行生态恢复 |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | — | — | — | — |
| 地下水及土壤环境 | — | — | 根据分区防渗要求，做好厂内各区块的地面防渗措施，特别是危废仓库和污水处理站的地面防渗要求。 | - |
| 声环境 | 及时检修、保养施工设备；夜间禁止运输和施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523- 2011） | 按规定时间进行清场；运输车辆限速、限载 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 洒水降尘、遮盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值 | 凿岩机采用湿法作业，表土清理、机械开挖、破碎、铲装等工作面定期洒水抑尘；爆破前、爆破后及时洒水增加湿度减少粉尘产生量；对裸露地面加盖防尘布；表土堆放场采取洒水抑尘措施，并采取帆布覆盖减少粉尘；工程车辆燃料使用0#清洁柴油；加强运输管理，定时洒水，运输车辆进出设轮胎清洗设施，对车辆加盖篷布；食堂配套高效油烟净化设施，油烟去除率不得低于60%。 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）二级排放标准和《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 固体废物 | — | — | 产生的表土，直接用于覆土，夹石回填。废机油、废机油桶委托第三方进行处置，生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | 制定化学危险品使用、贮存过程的合理操作规程，操作人员按规范操作。确保环保设施的正常运行；车间应进行硬化、防渗防漏处理。做好泄漏应急处置工作。 | — |
| 环境监测 | — | — | 根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》要求对项目运营期开展自行监测 | HJ819-2017《排污 单位自行监测技术指南 总则》 |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

综上所述，项目的建设符合产业政策要求，符合相关规划要求，符合“三线一单”控制要求。项目切实落实环境治理措施，建立完善的管理制度，污染物可以满足国家规定的污染物排放标准要求，对环境影响程度是可控的。从环保角度而言，项目的建设是可行的。