吐市环监函〔2025〕20号

关于吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番睿能创源煤业有限公司：

- 你公司《关于审批<吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目位于吐鲁番市鄯善县七克台镇486村道南侧。项目建设性质为新建，主要建设内容为：新建密闭生产厂房、密闭浓缩池车间、密闭原煤棚、密闭精煤棚、密闭中转煤棚、密闭煤棚、密闭煤泥堆场、密闭煤矸石堆场及附属设施；新建一条煤炭洗选生产线，包括受煤坑、筛分破碎车间、浓缩池车间、压滤等设施；配套建设水、电、暖、消防等附属设备。

- 根据新疆绿境天宸环保科技有限公司编制的《吐鲁番睿能创源煤业有限公司180万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》

- 提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期无组织废气主要为物料装卸粉尘、原煤及产品运输及转载产生的粉尘、车辆运输产生的扬尘，主要污染物为颗粒物。原煤棚、精煤棚、中煤棚、煤泥堆场、煤矸石堆场全密闭，设喷淋洒水装置；原煤及产品采用密闭输送廊道，各落料点（上料口、出料口）及转载点（在皮带输送机上料口、皮带输送机卸料口、分级筛卸料口、破碎机出料口）均设置喷雾抑尘装置；进厂及厂区道路硬化处理，喷雾洒水车，配置轮胎冲洗装置等措施。厂界颗粒物排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为煤泥水，煤泥水采用洗水闭路循环系统，经过浓缩+压滤处理后全部进行循环综合利用，不外排；生活污水经管道收集后排至自建地埋式一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中要求后，用于厂区绿化洒水，冬储夏灌不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存库、浓缩水池、事故水池等重点污染防治区防渗；主厂房、路侧排水沟、储煤棚按一般防渗区相关要求进行防渗处理；厂区地面按简单防渗区相关要求进行防渗处理。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的煤矸石临时贮存于煤矸石堆场，外售用作建筑材料；煤泥临时贮存于煤泥堆场，定期外售给周边企业，用于掺配，综合利用；除尘器收集粉尘，收集后掺入煤泥外售；原煤除铁产生的磁铁块，收集后定期外售铁矿粉企业；废布袋，外售废弃资源回收企业；生活垃圾经厂区垃圾箱集中收集后，定期由环卫部门清运；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废润滑油，暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至鄯善县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月13日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队