吐市环监函〔2025〕35号

关于新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿

采矿工程环境影响报告表的批复

- 托克逊骏元矿业有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程项目位于吐鲁番市托克逊县博斯坦镇。项目建设性质为新建，主要建设内容为：年开采规模为20万立方米，矿山服务年限5.11年，开采方式为露天开采，开采标高+1002m至+900m。建设一条碎石加工生产线，年破碎能力20万立方米，及其配套的储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

- 根据核工业二〇三研究所编制的《新疆托克逊县科克乃克建筑用玄武岩矿采矿工程项目环境影响报告表》(以下简称《报告

- 表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为开采废气、砂石铲装运输粉尘、堆场及废石场粉尘、汽车设备尾气等无组织废气，矿石破碎筛分粉尘及食堂油烟。

- 拟采取的主要大气环境保护措施为：按需开采矿石，加工区域定期洒水，料仓采取封闭式措施；给料口封闭并设置雾炮机，破碎机等物料加工设施配套设置布袋除尘器，净化后由15米高排气筒排放；多尘物料运输采取密闭、加湿或苫盖等措施，路面定期洒水降尘；食堂设置油烟净化器处理食堂油烟；

- 采取上述废气治理措施后，项目区无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度；有组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源排放限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期矿山生产用水自然蒸发，故无生产废水产生；采矿场矿坑汇积的雨水用于矿区洒水降尘；生活污水排入沉淀池，经污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB65 4275-2019）C级标准后回用于荒漠灌溉，不外排。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（四）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的施工建筑垃圾分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生利用部分运至城建部门指定地点堆放或填埋；采矿剥离表土、采矿废石及布袋式除尘器粉尘均在废石场内的表土存放地单独存放，用于矿山开采结束矿区生态恢复；废包装物由爆破部门统一收集，回收再利用；废滤袋由厂家回收利用；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门统一清运；生活污水沉淀池产生污泥定期清掏，用于农田施肥。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

- （五）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （六）严格落实生态防治措施。本项目运营期生态影响主要为矿石开采占用和破坏地表植被和地貌。严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行；边开采边进行生态恢复，开采境界汇水上方设置截流沟，矿区内设贮水池，按照复垦方案要求恢复生态环境。恢复为原有地类满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)相关要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年4月1日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队