吐市环监函〔2025〕19号

关于鄯善县卓汇矿产有限公司新疆鄯善县坎尔其建筑用玄武岩矿影响报告表的批复

- 鄯善县卓汇矿产有限公司：

- 你公司《关于审批<鄯善县卓汇矿产有限公司新疆鄯善县坎尔其建筑用玄武岩环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 鄯善县卓汇矿产有限公司新疆鄯善县坎尔其建筑用玄武岩位于吐鲁番市鄯善县城东北10°方位，直距41千米处，项目建设性质为新建，主要建设内容为:开采标高为1450米-1360米，矿区总体布置主要由1处露天采场、工业场地、生活办公区、废石场和矿山道路等组成，设置2条生产线（包含4台破碎机、2台振动筛、1台整形机等设备）年开采加工玄武岩35万立方米/年。

- 根据新疆碧蓝环保科技有限公司编制的《鄯善县卓汇矿产有限公司新疆鄯善县坎尔其建筑用玄武岩环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目

- 按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为玄武岩矿破碎筛分粉尘、食堂油烟：（1）整形机、破碎机及振动筛均位于密闭厂房内，①一级破碎：厂房内设置集气罩，将含尘废气引入台布袋除尘器中处理后通过15米高排气筒（DA001）排放；②二级破碎、一级筛分：厂房内设置集气罩，将含尘废气引入台布袋除尘器中处理后通过15米高排气筒（DA002）排放；③三级破碎、二级筛分：厂房内设置集气罩，将含尘废气引入台布袋除尘器中处理后通过15米高排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源颗粒物有组织排放限值要求；（2）油烟废气经油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模油烟排放浓度限值。

- 运营期无组织废气主要为采矿废气、自卸汽车卸料粉尘、堆场粉尘、道路运输扬尘：项目开采区开采过程采用雾炮进行洒水降尘；在原料卸料和成品装车过程使用雾炮洒水降尘；废石堆场采取压实+洒水降尘，成品堆场采取半封闭仓库+洒水降尘措施；矿区内道路定期洒水降尘。无组织扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期食堂废水经隔油处理后与其他生活污水暂存于防渗化粪池，定期委托相关单位由吸污泵车拉运至石化工业园区污水处理厂处置。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存库等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的开采废石、布袋除尘收集灰尘、废石及布袋除尘收集灰尘由铲车运至采坑进行回填；废布袋厂区暂存后统一交由厂家回收处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的机械维修过程产生的废矿物油、废润滑油、废液压油、废液油桶、废油抹布、手套属于危险废物暂存于危废贮存库（占地面积约10平方米，采取重点防渗），定期委托有资质的危险废物处理单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目需制定并严格落实矿山矿产资源开发利用与生态保护修复方案；按规定缴纳草原植被恢复费，合理规划矿区永久性占地，控制临时占地面积，减少对植被的破坏；采矿生产作业严格限制在矿区范围内，边开采边恢复，废石及时回填采坑，对形成的采坑进行开级削坡，清理危岩；在开采境界外设置截排水沟，采取工程措施和生物措施及时治理减少水土流失；闭矿后恢复矿山原有生态功能，拆除建构筑物，清理平整工业场地，进行土地复垦，采坑外围设置围栏、警示牌；在废石场四周设置截排水沟；采场内部设置临时排水沟；及时关注天气变化，暴雨来临前对开采作业面、堆场等区域及时采取洒水、土地平整等措施，减少水土流失量。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月7日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队