吐市环监函〔2025〕21号

关于新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动环境影响

报告书的批复

- 新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动位于吐鲁番市托克逊能源重化工工业园区核心区。项目建设性质为重大变更，主要建设内容为：建设洗毛车间一座，设洗毛生产线两条，各条生产线配1套五槽式联合洗毛机及其配套设备；建设分梳车间一座，布设30台梳绒机；同时配套辅助及环保设施，公用工程中除供热在厂内自行解决外(由燃气锅炉房供给)，均依托园区现有基础设施供给。

- 根据新疆格润特环保科技有限责任公司编制的《新疆丝路兴达绒毛纺织科技有限公司羊绒深加工项目重大变动环境影响报告

- 书》(以下简称《报告书》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为：新增天然气燃气锅炉废气以及污水处理站废气，天然气锅炉采用“烟气外循环系统+风机分体式燃烧降氮工艺”，烟气中颗粒物、二氧化硫满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)相应限值，氮氧化物满足《关于开展自治区2022 年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》中提出的相关要求；水处理站废气采用UV光解+活性炭一体化机处理后经15m高排气筒排放，废气中NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

- 无组织废气主要为：新增洗毛车间、分梳车间无组织废气，主要污染物为颗粒物。采取的防治措施主要为：加强设备维护，加强管理规范操作，加强车间通风，除此之外，项目运营时保持厂房内湿度，必要时可喷雾降尘，同时加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放，洗毛车间、分梳车间无组织排放的厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。新增污水处理站无组织恶臭，主要污染物为NH3、H2S以及臭气浓度，采取的防治措施主要是污水处理站为封闭车间，厌氧池均采用加盖密封的措施，厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级标准。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期废水主要为：工艺废水、锅炉排水以及生活污水。其中工艺废水为洗毛废水、设备清洗废水、地面冲洗废水，上述废水经厂内拟建的污水处理站处理达到《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2间接排放标准后进入园区污水处理厂处理，厂内污水处理站采用“厌氧水解酸化+A/O”工艺。锅炉排水主要是软水制备废水和锅炉排污水，属于低盐清净下水，满足污水处理厂纳管标准直接经管网排入园区污水处理厂(纳管标准：同时满足《污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)表1B级)。生活污水直接排入排至园区污水处理厂处理。拟建的污水处理站设计处理规模600m3/d，采用“厌氧水解酸化+A/O法”工艺，处理后废水满足《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937-2012)表2间接排放标准后进入托克逊能源重化工工业园区污水处理厂处理。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化污水处理站、事故水池、危险废物贮存库等重点污染防治区防渗;洗毛车间、仓库、工业及消防水池等为一般防渗区，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的选绒杂质、开松杂质经收集后，暂存在一般固废暂存间，定期出售至当地农户进行综合利用；洗绒剂废包装建设单位收集后暂存在一般固废暂存间，定期返回厂家，作为包装物使用；梳毛杂质经收集后，暂存在一般固废暂存间，定期交由环卫部门统一处理；污水处理站污泥暂存于污泥间，送园区固废填埋场处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目污水处理站废气处理设施产生的废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，暂存于危废暂存库，定期交有资质的单位处理；在线监测废液委托有资质单位安全处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

- （七）严格落实各项碳排放措施。本项目二氧化碳排放总量约为3926.78t。主要消耗的能源为电力及燃烧产生的热力，本项目主要降低碳排放措施为：按《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)的要求，实行各生产线、工段耗能专人管理，建立合理奖罚制度，并严格执行，确保节能降耗工作落到实处；设定专人定期检查设备，确保各类管道不发生泄漏，确保设备不发生空转等措施来降低能源消耗量从而达到碳减排；杜绝大功率设备频繁启动，必要时安装软启动装置，减少设备启停对电网的影响。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标为：氮氧化物0.33t/a，氮氧化物指标来源于“十四五”期间减排项目：关停托克逊县石峰建材有限公司30万t/a石灰生产线项目”。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月13日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队