吐市环监函〔2025〕32号

关于托克逊县博旭砂石有限公司新疆托克逊县英阿瓦提建筑用砂矿建设项目环境影响

报告表的批复

- 托克逊县博旭砂石有限公司：

- 你公司《关于审批<托克逊县博旭砂石有限公司新疆托克逊县英阿瓦提建筑用砂矿建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 托克逊县博旭砂石有限公司新疆托克逊县英阿瓦提建筑用砂矿建设项目位于吐鲁番市托克逊县45°方位直线距离14km处。项目建设性质为新建，主要建设内容:主体工程包括露天采场、工业广场；公辅工程包括原料堆场、成品堆场、矿山道路、办公生活区、供电设施等；环保工程包括废气、废水、噪声、固体废物治理措施、生态治理与恢复工程。

- 根据乌鲁木齐胜利达环保科技有限公司编制的《托克逊县博旭砂石有限公司新疆托克逊县英阿瓦提建筑用砂矿建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的

- 角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期废气主要为筛分废气、矿山开采粉尘、堆存装卸粉尘、输送及转载点粉尘、道路扬尘。筛分设备位于全封闭厂房内，筛分废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理，最终通过1根15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。开采过程采用雾炮进行洒水降尘，在原料卸料和成品装车过程使用雾炮洒水降尘，原料及成品堆场采取防风抑尘网+洒水降尘措施，矿区内道路定期洒水降尘等措施控制无组织粉尘排放。在采取上述措施后，矿区无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期洗砂废水经三级沉淀池沉淀后循环使用；洗车废水经隔油沉淀后循环利用；食堂废水经隔油处理后与其他生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表2中C级标准后用于场地洒水抑尘。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存点等重点污染防治区防渗；污水处理设施区域、沉淀池为一般防渗，其他区域为简单防渗。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的沉淀池底泥、洗车废水底泥自然风干后定期回填至采坑;除尘灰袋装封闭收集，定期回填至采坑;废布袋由厂家置换后带回处置;生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目机械维修过程产生的废机油和废机油桶属于危险废物，暂存于危废贮存点，定期委托有资质的危险废物处理单位处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目严格限制开采机械设备和作业人员的活动范围，合理划定开采和活动范围，减少地表扰动面积；道路出入口竖立保护植被警示牌，提醒区内人员勿破坏植被；道路铺筑避开植被，车辆在指定道路上行驶，严禁随意行驶以防碾压植被；闭矿后进行生态恢复至原貌。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月26日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队