吐市环监函〔2025〕31号

关于京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目环境影响报告表的批复

- 托克逊京能氢宇新能源有限公司：

- 你公司《关于审批<京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目位于吐鲁番市托克逊县。项目建设性质为新建，主要建设内容为：太阳能光伏发电系统及相应的配套储能、并网设施，光伏直流侧装机容量为249.8184MWp，总装机容量20万kW，同时配置2万kW/4万kWh储能。本项目仅为光伏场区和储能设施建设，不包括220kV升压站和线路送出工程，220kV升压站和线路送出工程纳入京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目220千伏输变电工程。

- 根据新疆格润特环保科技有限责任公司编制的《京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目

- 按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目施工期废气主要为：施工扬尘、汽车尾气、焊接烟尘。采取洒水降尘、易产生扬尘的物料应密闭存放或及时覆盖、运输车辆应低速、限速行驶，若无密闭车斗，对运输车辆必须采取篷布遮盖等措施可减缓施工废气对项目区大气环境的影响。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期无生活污水外排，清洗过程为间断性清洗，且清洗不使用清洁剂，由于水量比较分散，单个光伏组件用水点水量很小，流到地面会直接蒸发，不会产生径流，因此无清洗废水外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化贮油池等重点污染防治区防渗，加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的废旧的光伏组件和废磷酸铁锂电池属于一般固废，直接由设备厂家回收；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的废变压器油临时暂存于箱变底部的贮油池，收集到密封容器后暂存于项目区西北角京能吐鲁番市托克逊县产业园区低碳转型光伏项目220千伏输变电工程220kV升压站内的危险废物暂存间，最终交有危险废物处置资质的单位转移处置，不得随意外运、转移处置。项目的危险废物收集、贮存、利用、处置的设施、场所按自治区生态环境厅《关于做好固体废物污染防治新标准规范实施准备工作的通知》（新环办固体〔2023〕24号）要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

- （七）严格落实生态防治措施。本项目施工期主要产生的生态影响包括对土地利用的影响、动植物的影响、水土流失、土地沙化的影响。

- 拟采取的生态环境保护措施：合理安排施工时间及工序，在施工期尽可能缩小施工作业面和减少扰动面积，限定运输车辆的行驶范围，以最大限度地降低工程开挖及运输车辆对地表砾幕层及原生植物的碾压扰动；积极宣传野生动物保护法规，提高施工人员保护意识；防火、禁猎，保护光伏电场周边植被，保护动物的生存环境。施工结束后，应对场址施工扰动区域及时进行清理和平整，并按要求进行植被恢复。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月26日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队