吐市环监函〔2025〕16号

关于新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游

深加工项目——三个单体装置项目

环境影响报告书的批复

- 新疆合盛硅业新材料有限公司：

- 你公司《关于审批<新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目——三个单体装置项目环境影响报告书>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目——三个单体装置项目位于新疆合盛硅业新材料有限公司三期硅氧烷厂区预留空地。项目建设性质为技术改造，主要对现有三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目单体精馏至生胶生产工段、水裂解工段至混炼胶生产工段进行技术改造，建设乙烯基环体装置、乙烯基双封头装置及羟基硅油装置，三个单体装置以三期硅氧烷单体精馏工段产生的

- 甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷及水裂解工段产生的DMC等中间品为原料生产羟基硅油、乙烯基环体及乙烯基双封头等产品，生产产品部分作为生产辅料用于三期硅氧烷下游深加工项目生胶、混炼胶等有机硅产品生产。本项目总占地面积60000m2，工程总投资22750万元，其中环保投资507万元，占总投资的2.23%。

- 根据新疆盛源祥和环保工程有限公司编制的《新疆合盛硅业新材料有限公司煤电硅一体化项目三期年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目——三个单体装置项目环境影响报告书》(以下简称《报告书》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告书》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期有组织废气主要为：（1）羟基硅油生产装置废气，主要污染物为醋酸（以非甲烷总烃计）、硫酸雾，经二级水洗+一级碱洗处理，通过15米高排气筒排放。（2）乙烯基双封头装置废气，主要污染物为氯化氢、非甲烷总烃、氯乙烯，经深冷回收+一级碱洗+活性炭吸附处理，通过15米高排气筒排放。（3）乙烯基环体装置废气，主要污染物为氯化氢、非甲烷总烃，经深冷回收+一级碱洗+活性炭吸附处理，通过15米高排气筒排放。（4）电石破碎、上料废气，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器处理，通过15米高排气筒排放。（5）综合罐区废气，主要污染物为非甲烷总烃，经一级碱洗+活性炭吸附处理，通过15米高排气筒排放。有组织废气主要污染物颗粒物、硫酸雾排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准排放限值，氯化氢、非甲烷总烃排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表4排放限值，氯乙烯排放浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表6排放限值。

无组织废气主要为：装置区法兰、阀门无组织逸散废气，主要污染物为非甲烷总烃；罐区无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃；电石破碎、上料未收集废气，主要污染物为颗粒物；乙炔发生器逸散废气，主要污染物为乙炔（以非甲烷总烃计），含少量硫化氢。采取的保护措施主要为：泵、法兰和阀门等选用密封性能良好设备和管件，严格控制装置动、静密封点泄漏率，定期巡检维护；对易挥发溶剂和物料均应采用密闭投加方法；各储罐采取氮封；加强乙炔车间通风换气。厂界处颗粒物、非甲烷总烃浓度符合《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571—2015，含2024年修改单）表7限值，硫化氢浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）表1标准；厂内无组织废气非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1限值。

- 严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的醋酸钠蒸发冷凝废水、羟基硅油装置废气洗涤废水、乙烯基双封头装置废气洗涤废水、乙烯基环体装置废气洗涤废水、综合罐区废气洗涤废水均排入三期硅氧烷污水处理站处理；乙炔装置电石渣浆废水、气水分离器废水、净化塔废水、中和塔废水均排入电石渣沉淀池，经沉淀后排入清水池回用；生活污水经隔油设施、化粪池预处理后，排入三期硅氧烷污水处理站处理。

三期硅氧烷已建1座处理能力为2484立方米/日的污水处理站，采用“物化预处理+生化处理（高效厌氧颗粒污泥床反应器）+深度氧化（二级好氧工艺：载体流动床CBR+后置载体生物膜池）”处理工艺，满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级标准后经管网排至园区污水处理厂。

地下水污染防治措施主要为：采取分区防渗；重点防渗区包括生产装置区、罐区等区域，防渗层的防渗性能不低于6.0米厚、渗透系数1×10—7厘米/秒的等效黏土层的防渗性能；一般防渗区包括乙炔车间、电石库房、沉淀池等区域，防渗层的防渗性能不低于1.5米厚、渗透系数1×10—7厘米/秒的等效黏土层的防渗性能；定期开展地下水监测。

（四）严格落实土壤污染防治措施。本项目运营期土壤环境影响主要为：氯乙烯大气沉降及废水通过损坏防渗层垂直入渗进入土壤环境。

采取的保护措施主要为：加强废气治理设施检修、维护，保证各废气处理设施运行良好；厂区采取防渗处理；建立土壤污染隐患排查制度，生产装置区和罐区均采取严格管理制度，严格生产台账管理，排查物料流失情况；按规范设置土壤环境跟踪监测点，定期开展监测。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期产生的电石渣、废分子筛和一般废包装物属于一般固废，定期送至废品收购站出售；生活垃圾集中收集，定期由环卫部门清运处置；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目产生的脱色压滤废活性炭、醋酸钠回收系统压滤废渣、乙烯基双封头装置蒸馏釜固体残渣、乙烯基环体粗蒸塔废催化剂、乙烯基环体裂解残渣、乙炔装置分离废油、废气处理废活性炭、内袋、内桶等危险废包装物属于危险废物均依托三期硅氧烷危险废物暂存库暂存，委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

（七）严格落实降碳措施。本项目碳排放源主要为生产过程排放、净购入电力、热力，排放二氧化碳43546吨/年。

- 采取的降碳措施主要为：总图按照工艺流向布置，物料顺行，合理分配运输量，减少物流，减少折返、迂回以及货物的重复装卸和搬运，减少厂内运输货物周转量，缩短运输距离；工艺设备和建构筑物合理布局，水泵房、变配电设施等设置在负荷中心；优化各精馏工艺参数，开展工艺物流热联合，提高能量利用率；优化原料；采用高效机泵，合理配置变频电机及功率；选用低损耗节能型变压器，合理选择变压器负荷率，降低变压器的损耗。

（八）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告书》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目污染物总量控制指标为VOCs：0.729吨/年，来源于鄯善县“十四五”期间煤改电（3.0172万户农村散煤）工程减排量。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告书中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由鄯善县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》送至鄯善县分局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年2月24日

抄送：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队