吐市环监函〔2025〕18号

关于年产5万吨腐植酸肥料建设项目环境影响报告表的批复

- 吐鲁番鑫龙农业科技有限公司：

- 你公司《关于审批<年产5万吨腐植酸肥料建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 年产5万吨腐植酸肥料建设项目位于吐鲁番高昌区312国道火焰山与七芒公路岔路口南150米处。项目建设性质为新建，主要建设内容为：生产车间、沉淀池、晾晒场、成品库、生活办公用房、原料库、环保设施等。其中：制浆车间（建筑面积800m2）、磨粉车间（建筑面积500m2）和成品库（建筑面积1000m2）利用现有厂房；新建破碎车间（建筑面积600m2）、原料库（建筑面积500m2）、生活办公用房（建筑面积900m2）、晾晒场（占地面积3000m2）、沉淀池（200m3），并建设相关配套设备及设施。

- 根据新疆中科同创环境科技有限公司编制的《年产5万吨腐植酸肥料建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》

- 提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期产生的废气主要为雷蒙磨磨粉粉尘以及进料破碎粉尘、原料堆存扬尘、物料装卸粉尘、汽车运输道路扬尘及食堂油烟。

- 本项目雷蒙磨磨粉粉尘采用布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物有组织排放限值要求。汽车运输道路扬尘采取洒水降尘措施；破碎车间进料破碎粉尘、原料库原料堆存扬尘及物料装卸粉尘采用“全封闭+雾炮机喷雾降尘”工艺，颗粒物排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟采用油烟净化器进行处理，处理后的油烟经专用排烟管道排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的规定（2.0mg/m3）。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期生活污水排入厂区新建的地埋式生活污水处理设施处理后，满足《农村生活污水处理排放标准》（DB654275-2019）表1中一级标准后用于厂区绿化灌溉和降尘，不外排。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废暂存间、地埋式生活污水处理设施、沉淀池等重点污染防治区防渗；车间、库房、原料库、晒场为一般防渗区；加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期布袋除尘器收集的粉尘直接回用于生产工序；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目设备检修产生的废润滑油属于危险废物收集后暂存至厂区危险废物暂存间，委托有相应危险废物资质单位进行处置，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

- （六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由高昌区分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至高昌区分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年3月3日

抄送：吐鲁番市生态环境局高昌区分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队