吐市环监函〔2025〕17号

关于托克逊县鸿益源机械租赁有限公司水稳站建设项目环境影响报告表的批复

- 托克逊县鸿益源机械租赁有限公司：

- 你公司《关于审批<托克逊县鸿益源机械租赁有限公司水稳站建设项目环境影响报告表>的申请》及所附相关材料收悉。经研究，批复如下：

- 托克逊县鸿益源机械租赁有限公司水稳站建设项目位于吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡克尔碱路以西。项目建设性质为新建，主要建设内容为:租用托克逊县天马建材有限责任公司用地，新建1条水稳生产线及控制室。项目投运后，可实现水稳料8万t/a的生产规模。

- 根据新疆金咨源建设项目管理咨询有限公司编制的《托克逊县鸿益源机械租赁有限公司水稳站建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》）的评价结论，从环境保护的角度，原则同意该项目按照《报告表》中所列项目地点、性质、规模及环境保护措施建设。

- 二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》

- 提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并达到以下要求:

- （一）落实施工期各项环保措施。加强项目施工期间的环境保护管理工作，防止施工期废水、扬尘、固体废物和噪声对周围环境产生不利影响，施工结束后及时恢复。

- （二）严格落实各项大气污染防治措施。本项目运营期排放大气污染物主要为水泥筒仓粉尘、砂石料装卸扬尘、皮带传输粉尘及车辆运输扬尘。水泥筒仓产生的粉尘经仓顶自带的脉冲袋式除尘器处理后经仓顶排气孔排放；搅拌站为封闭式，粉尘经风机输送至布袋除尘器处理后于15m排气筒排放；砂石料直接从托克逊县天马建材有限责任公司拉运至本项目料斗，卸料过程设置洒水喷淋；皮带传输粉尘通过设置密闭廊道对物料进行输送；车辆运输过程中加盖篷布并进行洒水降尘。有组织颗粒物排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求。

（三）严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的生产废水主要为洗车废水、搅拌机冲洗废水和生活污水。洗车废水和搅拌机冲洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用不外排；本项目职工定员4人，生活污水依托托克逊县天马建材有限责任公司生活处理设施。

（四）强化厂区分区防渗措施。严格按照标准规范要求进行防渗设计、施工、验收；采取分区防渗，强化危废贮存点等重点污染防治区防渗，生产区及其他区域为一般防渗区。加强地下水和土壤监测，如发现防渗功能下降应采取积极措施及时处理，严防污染地下水及土壤。

（五）加强固体废物的分类管理。本项目运营期布袋除尘器收集尘、设备清洗废弃混凝土和沉淀池污泥均回用于生产；一般工业固体废物管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。本项目运营期废润滑油属危险废物，收集至危废暂存间（10m2）委托有资质单位处理，不得随意外运、转移处置。项目收集贮存危废设施执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。项目严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012)、《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）及《危险废物转移管理办法》要求进行收集、贮存、运输。

（六）严格落实噪声污染防治措施。采用吸声、隔声、减震等防护措施，运营期各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。

（七）建立严格的环境管理体系。严格落实《报告表》提出的各项事故防范和应急措施，制定突发环境事件应急预案，完善环保规章制度，定期开展环境应急演练。提高操作管理水平，加强设备管理、维护及操作人员的教育培训，控制和降低环境风险，杜绝环境污染事故的发生。

三、本项目不设污染物总量控制指标。本项目在发生实际排污行为之前，必须按相关规范要求申领排污许可证，在排污许可证中载明批准的环境影响报告表中各项环境保护措施、污染物排放清单等的执行情况及其他有关内容，并按证排污。

四、本项目施工期和运营期的环境监督管理由托克逊县分局负责，市生态环境保护综合行政执法支队不定期进行抽查。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运行。如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，须报我局重新审批。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》分送至托克逊县分局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

吐鲁番市生态环境局

2025年2月25日

抄送：吐鲁番市生态环境局托克逊县分局，吐鲁番市生态环境保护综合行政执法支队